Федеральное агентство морского и речного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Волжский государственный университет водного транспорта»

Кафедра логистики и маркетинга

Курсовой проект

по дисциплине: «Технология и организация перегрузочных процессов»

на тему: «Технология и организация перегрузки груза на причале порта»

Выполнила: студентка гр.ТТП-31                                    Легостаева Анастасия

Проверил: доцент                                                               Леканов  В. Г.

г. Нижний Новгород

2018 г.

Содержание

Введение…………………………………………………………………………………………3

1. Инфраструктура порта  и анализ исходных данных……………………………………….5

1.1 Краткая характеристика причала порта и описание места расположения……………....5

1.2 Основные физико-химические и транспортно-перегрузочные свойства груза. Условия перевозки, перегрузки и хранения груза……………………………………………………….8

1.3 Анализ грузооборота и переработки груза по вариантам грузовых работ……………..13

1.4 Выбор транспортных средств, их характеристики и общий вид……………………….15

2. Разработка схемы механизации, технологии и организации перегрузочного процесса..20

2.1 Передовой отечественный и зарубежный опыт перегрузки минеральных удобрений..20

2.2 Выбор и эскизная разработка схемы механизации перегрузки заданного рода груза...26

2.3 Обоснование типа складов и расчёт их основных параметров…………………………30

2.4 Разработка технологии перегрузочного процесса по установленным технологическим схемам и операциям перегрузочного процесса………………………………………………35

2.5 Организация перегрузочного процесса и расчёт норм технологического процесса перегрузки груза………………………………………………………………………………..39

2.6 Расчёт пропускной способности причала порта или транспортного терминала………41

3. Расчёт технико-экономических показателей перегрузочного комплекса ………………44

3.1 Капиталовложения в строительство и оснащение оборудованием перегрузочного комплекса………………………………………………………………………………………44

3.2 Эксплуатационные расходы и себестоимость перегрузочных процессов…………….47

3.3 Показатели эффективности работы перегрузочного комплекса……………………….57

4. Разработка технологической документации обработки транспортных средств на перегрузочном комплексе…………………………………………………………………….62

4.1 Разработка технологической карты производства перегрузочных работ……………..62

Заключение……………………………………………………………………………………65

Список литературы…………………………………………………………………………...66

Введение

Роль порта сегодня значительно превосходит простое оказание услуг торговым судам по грузопереработке. Помимо традиционной роли в качестве интерфейса между водным и сухопутными видами транспорта порты начали выполнять логистические услуги добавленной стоимости, а также сопутствующие услуги, включая производственные, торговые, финансовые и даже туристические виды деятельности. Таким образом, система порта стала не только интегрирующим компонентом транспортной системы, но также и одной из главных подсистем более широких производственных, торговых и логистических систем. Стратегии вертикальной и горизонтальной интеграции стали все более часто применяться большим количеством игроков на международном рынке логистики. Вертикальная интеграция характерна для морских перевозчиков и мультимодальных провайдеров, которые инвестируют в приобретение или лизинг терминальных мощностей. Горизонтальная интеграция в последнее время проявляется посредством кооперации портов и их слияний, что среди прочего ведет к расширению пространственного охвата рассматриваемых портов.

Изменение клиентской базы порта произошло вследствие упомянутых процессов реструктуризации на рынке международной логистики. Например, сегодня функции крупного морского перевозчика  не ограничиваются только транспортировкой, но расширяются по цепи поставок, включая как портовых операторов, так и мультимодальных провайдеров. В то же время многие «не морские» виды деятельности: складирование, распределение, торговые и финансовые услуги, - все чаще и чаще размещаются поблизости от порта. Это означает, что портфолио клиентов порта сегодня уже не ограничивается лишь морскими транспортными операторами и их посредниками, а расширяется, включая в себя новых клиентов, предлагающих услуги наземных операторов и провайдеров услуг.

Приведем краткое понятие основных терминов:

Портовый перегрузочный комплекс – это совокупность технических средств, инженерных сооружений (причалов, складов и др.), подъемно-транспортного и иного оборудования, обеспечивающих условия для безопасного подхода, швартовки, стоянки, погрузки-выгрузки транспортных судов, а также обработки подвижных средств, смежных с водным видом транспорта.

Перегрузочные работы – это перемещение груза с одного вида транспорта на другой непосредственно или через склад, а также внутрискладское перемещение груза.

Перегрузочный процесс – это комплекс перегрузочных работ, связанных с перемещением груза с одного вида транспорта на другой (водный или сухопутный).

Технология перегрузочных работ – это совокупность способов и приемов перегрузки грузов и применяемых при этом средств комплексной механизации и автоматизации перегрузочных работ.

- Инфраструктура порта и анализ исходных данных

  - Краткая характеристика причала порта и описание места расположения

Порт Тольятти был основан в 1958 году и сыграл значительную роль в создании и становлении мощного промышленного потенциала города Тольятти. Имея удобное географическое расположение, соединяющее транспортные коридоры Север-Юг (водное сообщение) и Запад-Восток (железнодорожное сообщение), порт Тольятти является крупным перевалочным транспортным узлом.

На сегодняшний день, порт Тольятти - это мощный транспортный узел, обеспечивающий потребности региона в перевозках пассажиров и минерально-строительных грузов по Волге и Каме, химических удобрений до портов Балтики и Азовского моря, в погрузочно-разгрузочных работах на все виды транспорта, в т.ч. тяжеловесных и негабаритных грузов, 20-ти и 40-ка футовых контейнеров.

Грузооборот порта составляет около 4,2 млн. тонн, а пропускная способность - порядка 10 млн. тонн

Основные виды деятельности

- Погрузочно-разгрузочные работы любых грузов, включая негабаритные и тяжеловесные на все виды транспорта.

- Терминальная обработка 20-ти и 40-ка футовых контейнеров.

- Перевалка химической продукции и минеральных удобрений с автомобильного и железнодорожного транспорта на речной, в т.ч. карбамида, аммиачной селитры, сульфата аммония навалом и в таре (биг-бэги, мешки).

- Перевозка минеральных удобрений.

- Перевозка минерально-строительных грузов (песка, щебня, ОПГС, ПГС) и соли по Волге и Каме.

- Добыча и поставка речного песка.

- Перевозка пассажиров и прогулочные рейсы по Куйбышевскому и Саратовскому водохранилищам.

Тольяттинский речной порт рад предложить свои услуги всем своим потенциальным партнерам и готов рассмотреть все поступающие предложения, с целью установления долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. Специалисты отдела коммерции и маркетинга готовы предоставить Вам в кратчайшие сроки информацию о тарифах на услуги, оказываемые портом.

Объединенный грузовой район

Имея гарантированные глубины 4 метра у причалов, порт может принимать суда класса "река-море". Погрузочно-разгрузочные работы могут вестись одновременно на 7-ми причалах (длина причального фронта с вертикальной стенкой - 1300 погонных метров), оснащенных двенадцатью портальными кранами грузоподъемностью от 10 до 100 т.

Близкое расположение порта Тольятти от железнодорожной станции "Жигулевское море" Куйбышевской железной дороги позволяет минимизировать время подачи в порт и возврата на станцию подвижного железнодорожного состава.

Эксплуатационные характеристики грузового района

- Количество причалов -7

- Длина причальных стенок - 1300 п.м.

- Гарантированные глубины у причалов - 4 м.

- Подъездные железнодорожные пути - 5 км.

- Железнодорожные пути по фронту причалов 1,9 км.

- Количество складов

  - закрытых - 1 ед.

  - открытых - общая площадь более 60 тыс.кв.м.

- Склад временного хранения

  - закрытый - 1 ед.

  - открытый - 1 ед.

- Перегрузочная техника:

  - портальные краны г/п от 5 до 32 тн. - 11 ед.

  - стационарный кран "Деррик" г/п 100 тн. - 1 ед.

  - ричстакер "Кальмар" г/п 42 тн. - 1 ед.

  - козловой кран КС-50-42В - 1 ед.

  - погрузчики вилочные:

    - г/п 16 тн. - 1 ед.

    - г/п 25 тн. - 1 ед.

    - г/п 2,5 тн. - 1 ед.

    - г/п 5,0 тн. - 1 ед.

  - погрузчики ковшовые:

    - г/п 0,9 тн. - 1 ед.

    - г/п 3,0 тн. - 1 ед.

    - г/п 5,0 тн. - 2 ед.

1.2 Основные физико-химические и транспортно-перегрузочные свойства груза. Условия перевозки, перегрузки и хранения груза

Калийные минеральные удобрения

Хлористый калий является концентрированным калийным удобрением. Представляет собой белое кристаллическое вещество и легко растворяется в воде. Содержание питательного вещества K2O находится на уровне 52-62%. Основным сырьем для производства хлористого калия являются природные калийные соли (сильвинит и карналлит – соли с содержанием чистого вещества на уровне 12-15% с примесями солей натрия и магния). Хлористый калий применяют на любых почвах как основное удобрение. Особенно эффективно при использовании под корнеплоды, картофель, подсолнечник, плодовые и др. культуры. На бедных калием легких почвах и торфяниках все без исключения сельскохозяйственные культуры нуждаются в калийных удобрениях. Калийные удобрения, как правило, применяются в комплексе с азотными и фосфорными удобрениями.

Помимо увеличения урожайности, калийные удобрения повышают качественные характеристики выращиваемой продукции: это проявляется в повышении сопротивляемости растений к заболеваниям, повышении стойкости плодов при хранении и транспортировке, а также улучшении их вкусовых и эстетических качеств.

Многие калийные удобрения представляют собой природные калийные соли, используемые в сельском хозяйстве в размолотом виде.

Значительное количество хлора во многих калийных удобрениях отрицательно влияет на рост и развитие растений, а содержание натрия (в калийной соли и сильвините) ухудшает физико-химические свойства многих почв, особенно черноземных, каштановых и солонцовых.

Калийные удобрения подразделяются на три группы: 
- Концентрированные, являющиеся продуктами заводской переработки калийных руд - хлористый калий, сернокислый калий, калийно-магниевый концентрат, сульфат калия-магния (калимагнезия); 
- Сырые калийные соли, представляющие собой размолотые природные калийные руды - каинит, сильвинит; 
- Калийные соли, получаемые путем смешения сырых калийных солей с концентрированными, обычно с хлористым калием - 30-ти и 40%-ные калийные соли.

Основным калийным удобрением является хлористый калий. Содержание в нем К2О составляет 63,2%.  В России выпускаются три основных вида хлористого калия: гранулированный (гранулят), розовый и белый хлористый калий. Все три вида продукции являются калийными удобрениями. Наиболее востребованы крупнокристаллический и гранулированный виды удобрения, которые также меньше слеживаются.

- Гранулят является высококачественным продуктом, который используется, главным образом, в странах, применяющих более передовые методы удобрения почвы. Грануляция замедляет впитывание удобряющих питательных элементов в почву, что, в свою очередь, продлевает действие удобрений. В первую очередь, данный вид продукции используется в сельскохозяйственных целях. Он в используется либо для непосредственного внесения в почву, либо смешивается с азотными и фосфатными удобрениями. Обладает наибольшей добавленной стоимостью по сравнению с другими видами калийных удобрений, как правило поставляется на экспорт на наиболее развитые рынки.

-  Розовый хлористый калий имеет розовый цвет, производится как отдельный стандартный продукт, уровень содержания калия в котором очень близок к грануляту. Выпускается на флотационных обогатительных фабриках. Может использоваться как для прямого внесения в почву, так и для производства смешанных удобрений. Также используется в качестве сырья для производства гранулированного хлористого калия.

Таблица 1

Технические характеристики калия хлористого гранулированного по ГОСТ 4568-95

| Показатель | Норма |
| --- | --- |
| Внешний вид | Гранулы неправильной формы различных оттенков красно-бурого цвета |
| Массовая доля калия в пересчете на К2О, % | Не менее 60 |
| Массовая доля воды, % | Не менее 0,5 |
| Гранулометрический состав, % | от 1 до 4 мм: не менее 95менее 1мм: не более 5 |
| Динамическая прочность, % | Не менее 80 |
| Рассыпчатость, % | 100 |

Химический состав, допустимая влажность и содержание примесей определяются соответствующими стандартами и ТУ. Изготовляются в виде порошка (кристаллов) или гранул. Порошковые - как правило, очень гигроскопичные и обладают способностью сильно слеживаться. Гранулированные - имеют меньшую гигроскопичность и склонность к слеживанию. Некоторые удобрения обрабатываются антислеживателями. Большинство удобрений - пылящие грузы. Пыль, как правило, относится к 3-4 классу опасности по санитарному ГОСТу 12.1.007.

Длительное вдыхание пыли в концентрациях, превышающих допустимые, приводит к развитию хронического воспаления слизистой оболочки трахеи и бронхов (трахеобронхиту), изменениям функций печени и почек.

При соединении с водой большинство удобрений растворяются, многие из них могут активизировать процесс коррозии корпуса, поэтому при постоянных перевозках рекомендуется использовать антикоррозионные покрытия металлических конструкций судов.

При перевозке следует принимать все меры для предотвращения попадания влаги в груз, изолировать грузовые места от нагревающихся переборок и трубопроводов, избегать просыпи. Не допускается контакт с кислотами, щелочами и окислителями, а также с грузами, боящимися загрязнения и пылеемкими. Тара: мешки (бумага, синтетика), бочки или специализированные мягкие контейнеры массой 1-1,5 т.

Все работы с грузом следует выполнять в соответствии с Правилами по хранению, транспортированию и применению минеральных удобрений в сельском хозяйстве, утвержденными Минздравом.

УПО - 0,8-1,5 м3/т (в зависимости от содержимого и тары).

По исходным данным предлагается перевозка минеральных удобрений в специализированных мягких контейнерах – биг-бэгах (общий вид контейнера представлен на рис.1). Под удобрения российские производители, как правило, используют двухстропные мягкие контейнеры с полиэтиленовым вкладышем. Наиболее востребованная грузоподъемность биг-бэг – 1 тонна, популярные размеры – 75х75х145 и 95х95х110 см.

В Европе производители удобрений часто применяют биг-бэги с одной подъемной ручкой габаритами 62,5х62,5х125 см.

Рис.1 Общий вид выбранного биг-бэга

В мягких контейнерах удобно не только перевозить, но и хранить продукцию продолжительное время. При этом обеспечивается защита окружающей среды от загрязнений, сохраняется качество продукции, сводятся к нулю ее потери.

Техника безопасности при работе с минеральными удобрениями

Запрещается хранение минеральных удобрений на рампе склада, под навесом, открытой площадке совместно с торфом, опилками, соломой, нефтепродуктами, красками, жмыхом, шротами, ядохимикатами, с известью, гипсом, минеральными подкормками.

К работе на складах минеральных удобрений не допускаются женщины, подростки, кормящие матери. Работники, привлекаемые к работе на химических складах, должны пройти предварительный медосмотр, а после этого проходят инструктаж на предмет знания свойств удобрений. Инструктаж вводный постоянно подкрепляется инструктажом по технике безопасности на рабочем месте и постоянно в процессе работы. Периодически, через шесть месяцев, инструктаж вводный повторяется, о чем делаются соответствующие записи в книгах по проведению инструктажа.

Правила техники безопасности и санитарные правила при обращении с удобрениями постоянно подновляются и вывешиваются в помещении склада, бытовой комнате на видном месте.

Средства индивидуальной защиты – противогаз, респиратор, спецодежда, спецобувь. Лучшее – внедрение механизации, автоматизации, герметизации, т.е. полностью исключить контакт человека с удобрением.

При непрерывной работе с удобрениями рекомендуется делать пятиминутные перерывы через каждые полчаса работы в респираторе. По окончании работы следует принять душ или тщательно вымыться с мылом. На месте работы постоянно должны быть запасы чистой воды и аптечка. Соблюдение правил техники безопасности и санитарных правил – непременные условия правильной организации труда при работе с минеральными удобрениями.

1.3 Анализ грузооборота и переработки груза по вариантам грузовых работ

Отправление

Расчёт по навигационному грузообороту

Принимаем α=0,75 – коэффициент прохождения груза через клад для хим.грузов.

- Расчет по варианту вагон-судно, т:

Gнв-с= Gнотпр*(1-α)= 225000*(1-0,75)=56250 т                         (1)

- навигационный грузооборот причала, тыс. т

2.Расчёт по варианту вагон-склад, т:

Gнв-скл=Gнотпр-Gнв-с*μв=(225000-56250)*1=168750 т     (2)

3.Расчёт по варианту склад-судно, т:

Gнскл-с=Gнв-скл=Gнотпр*α =168750 т                                         (3)

где -доля груза перегружаемая со склада в вагон,( μв=1)

Расчёт по среднесуточному грузообороту

qc= GнТн, т/сут                                                             (4)

где-грузооборот причала или переработка по вариантам работ (вагон-судно, вагон-склад, склад- судно), т

Тн - продолжительность навигации, сут ( =178 сут)

qc = 225000178 = 1264 т/сут

qсв-с = 56250178 = 316 т/сут

qсв-скл  = 168750178 = 948 т/сут

qсскл-с  = 168750178 = 948 т/сут

Расчёт по расчетно-суточному грузообороту

qрс=qc*Kн, т /сут                                                                         (5)

где qc-среднесуточный грузооборот по вариантам переработки, т

Kн- коэффициент неравномерности грузооборота, (Kн=1,2 из задания)

qрс=1264*1,2=1517 т /сут

qрсв-с =316*1,2=379 т /сут

qрсв-скл =948*1,2=1138 т /сут

qрсскл-с  =948*1,2=1138 т /сут

Расчёт коэффициента переработки

Кпер=Gперт-оперGперфиз т       ,                                                                      (6)

где - сумма переработки всего по причалу, физ.т

- сумма переработки всего по причалу, тонн-опер.

Кпер=393750225000=1,75

Кпер=22121264=1,75

Кпер=26551517=1,75

Таблица 2

Объемы переработки груза по вариантам грузовых работ

| Вид грузооброта | Значение грузообо-рота, т | По вариантам грузовых работ ,т |  |  | Переработка |  | Кпер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вагон-судно | Склад-судно | Вагон-склад | физ.т | т.-оп. |  |
| Навигационный Gн , т | 225000 | 56250 | 168750 | 168750 | 225000 | 393750 | 1,75 |
| Среднесуточный qc, т/сут | 1264 | 316 | 948 | 948 | 1264 | 2212 |  |
| Расчетно-суточныйqpc, т/сут | 1517 | 379 | 1138 | 1138 | 1517 | 2655 |  |

1.4 Выбор транспортных средств, их характеристики и общий вид

Выбор судна

Проект 21 – 88 «Калининград»

Сухогрузный теплоход г/п 2000 т.
Данный тип судна выбираем ориентируясь на род груза, среднесуточный грузооборот равный 1264 т/сут, а так же на район плавания (Порт Тольятти обслуживает суда река-море плавания). 
Тип судна: однопалубный двухвинтовой сухогрузный теплоход с люковыми закрытиями грузовых трюмов, ютом, баком, надстройками и МО, расположенными в кормовой части судна.
Назначение судна: перевозка генеральных грузов, зерна и других грузов.
Место постройки: Slovenske Lodenice n.p. Komarno (Словакия, г. Комарно).
Класс Регистра и район плавания: "О" или "О-Пр" и "М" — модернизированные суда. 
Характеристики:
Длина: 103,5 м
Ширина: 12,4 м
Высота борта: 4,89 м
Высота габаритная: 11,67 м
Водоизмещение в грузу: 2800 т

Люковые закрытия: стальные передвижные крышки 
Схема раскрытия люков: гидродомкратами крышки с высокоподъемным механизмом поднимаются на необходимую высоту. Под них с помощью гидродвигателя подкатываются крышки с низкоподъемным механизмом. В таком спаренном виде люковые крышки перемещаются вдоль люка, раскрывая одновременно два грузовых трюма.

Осадка в грузу: 2,84 м
Водоизмещение без груза с балластом 480 т: 1212 т
Осадка без груза с балластом 480 т: 1,3 м
Скорость в грузу: 20 км/ч
Мест для экипажа: 16
Автономность: 12 сут
Марка ГД: дизель 6L275PN
Мощность ГД: 2х386 кВт
Марка ДГ: дизель 6L110, генератор L-KA-11в-6-L4K)
Мощность ДГ: 2х55 кВт
Вместимость трюмов:
— трюм 1: 860 м³
— трюм 2: 855 м³
— трюм 3: 855 м³
— трюм 4: 930 м³

Рис.2 Общий вид судна (проект 21-88)

Схема загрузки и данные о числе размещаемых мягких контейнеров и загрузке судна приведены на рис.3 и в табл.3 соответственно на основании «Технических условий погрузки и размещения в судах и на складах тарно-штучных грузов». Погрузку груза в судне следует осуществлять, руководствуясь «Инструкциями по погрузке и выгрузке для серийных самоходных сухогрузных судов».

Рис.3 Схема размещения мягких контейнеров с минеральными удобрениями в судне проекта 21-88 [1]

Таблица 3

Данные о числе размещаемых биг-бэгов типа МКР – 1,массой брутто 1т и загрузке судна

Выбор вагона

Полувагон 4-осный с глухим кузовом без тормозной площадки

Технические характеристики полувагона

Модель 12-955

Наименование: Полувагон с глухим кузовом

Тип вагона: Полувагон 4-осный с глухим кузовом без тормозной площадки Завод-изготовитель: Открытое акционерное общество "Стахановский вагоностроительный завод"

Номер проекта: 955.00.000-0

Осность вагона: 4

Ширина колеи: 1520 мм

Грузоподъемность: 71 т

Внутренние размеры полувагона

Высота: 2400 мм

Ширина: 2980 мм

Длина: 12620 мм

Наружные размеры полувагона

Высота от уровня головки рельса: 3650 мм

Максимальная ширина: 3190 мм

Длина по осям автосцепок: 13920 мм

Рис.4 Полувагон Модель 12-955

Схема размещения биг-бэгов в полувагоне представлена на рис.5.

Рис.5 Схема размещения биг-бэгов в полувагоне модель 12-955

2. Разработка схемы механизации, технологии и организации перегрузочного процесса

2.1 Передовой отечественный и зарубежный опыт перегрузки минеральных удобрений

Минеральные вещества составляют основу питания любых сельскохозяйственных культур, они обеспечивают растения энергией, которая необходима для их роста и размножения. Постоянное возделывание сельскохозяйственных культур без удобрения может привести к истощению почвы и снижению урожайности.

Разнообразие свойств минеральных удобрений определяют широкий диапазон возможных способов их перемещения.

Минеральные удобрения навалом перевозятся либо в специализированных транспортных средствах (вагонах, автомобилях, судах), либо в средствах транспортирования (спец. контейнеры, биг-бэги, контейнеры с вложенной полимерной оболочкой), в первичной таре (пакеты или мешки массой 50 кг) – в транспортных пакетах, сформированных на деревянных, металлических или полимерных поддонах, или в контейнерах, специализированных или универсальных (которые также могут быть загружены как пакетами или мешками, так и транспортными пакетами, сформированными на поддонах). Удобрения наливом перевозятся в специализированных транспортных средствах (вагонах, автомобилях, судах) или в специальных контейнерах (для наливных грузов: контейнеры-цистерны) (см. рис.6).

Рис.6 Способы транспортирования минеральных удобрений

Основным видом транспорта для перевозки минеральных удобрений является железнодорожный. Перевозки железнодорожным транспортом отличаются низкой себестоимостью, по сравнению с другими видами транспорта и большой грузоподъёмностью, однако недостатком является то, что во многих хозяйствах отсутствуют подъездные пути.

Для перевозки минеральных удобрений используют крытые вагоны (мешки) или полувагоны (биг-бэги), удобрений насыпью – специальные вагоны-хопперы.

Речной транспорт до 1991 г. широко использовался для перевозки всех видов минеральных удобрений, перевозимых навалом и в таре. Однако в настоящее время роль речного транспорта в перевозках минеральных удобрений минимальна. Основной недостаток речного транспорта – сезонность работы.

Автомобильный транспорт – самый быстрый и удобный из применяемых, однако стоимость доставки автотранспортом превышает издержки на транспортировку железной дорогой в четыре раза. Автомобильный транспорт является одним из наиболее гибких видов транспорта, участвует в перевозках минеральных удобрений всех видов и в системе перевозок «от двери до двери».

Учитывая многообразие видов минеральных удобрений и их свойств, они перевозятся в серийных бортовых автомобилях общего назначения, в грузовых автомобилях с закрытым кузовом (типа фургон), автомобиляхсамосвалах, а также специализированных автомобилях-цистернах (автоцементовозах) и контейнеровозах.

Для контейнерной технологии доставки и хранения минеральных удобрений рекомендуют три основных типа контейнеров: мягкие резинокордные многократной оборачиваемости (биг-бэги), разовые полиэтиленовые контейнеры и комбинированные контейнеры с полиэтиленовым вкладышем.

Согласно зарубежному опыту, качественная перевозка минерального удобрения доступна инновационным методом – в биг-бэгах. Это тара представляет собой мягкий мешок. Перевоз в нем достаточно надежен и удобен. Преимущество мягкий контейнер получил благодаря своим характеристикам: прочность, долговечность, большой объем. Не смотря на то, что тара выглядит не впечатляюще (напоминает обыкновенный мешок), ее функциональность подтверждает обратное. Такой вид транспортировки предназначен для грузов разных размеров и веса. Доминирующую позицию вида перевоза можно определить ее основной функцией – защита от внешних факторов, которые могут повредить товар. Так, мягкие контейнеры теснят многие другие способы упаковки и транспортировка минерального удобрения более удобна в биг-бэгах. Такой универсальный способ хранения и перевозки товара пользуется спросом на мировом рынке. Транспортировка доступна на большие расстояния. В зависимости от конфигурации и грузоподъемности вводят классификацию мягких контейнеров, согласно которой транспортируют различные виды товаров и грузов.

В зависимости от пользования, различают одноразовые и многоразовые. Биг-бэги имеют и срок годности. Согласно международным стандартам качества определяют эту характеристику для каждого вида транспортировки.

Биг-бэги обладают рядом качеств, не присущих другим видам транспортировки грузов. Передовое положение свидетельствует о совершенстве процесса перевоза данным способом. Безопасная доставка без повреждений обеспечена.

# Инструкция по эксплуатации Биг-Бэгов

Перед использованием Биг-Бэгов рекомендуется ознакомиться с правилами эксплуатации, которые позволят не только продлить срок службы мягких контейнеров, но и сократить затраты при хранении и транспортировке сыпучих грузов.

##### Общие требования

1. Для сохранения целостности контейнера необходимо обеспечить запас прочности 5:1. В таком случае допускаются кратковременные перегрузки и рывки. Однако не следует пренебрегать правилами строповки, их соблюдение поможет избежать нагрузки на отдельные узлы контейнера и обрыва строп (петель).

2. Контейнеры устанавливаются вертикально, ровно и плотно друг к другу, в том числе при штабелировании. В противном случае, существует высокий риск опрокидываний и просыпей сыпучих материалов.

3. При перевозке контейнера с грузом на погрузчике следует придерживаться минимальной высоты подъема вил.

4. Во избежание разрыва 2-стропного контейнера максимальное допустимое расстояние между петлями при подвешивании не должно превышать 0,4 м.

5. При любых операциях с контейнерами запрещается нахождение людей в зоне возможного падения контейнера.

Запрещается любой контакт контейнера с:

- острыми предметами;

- агрессивными веществами химического происхождения.

##### Перемещение и временное хранение контейнеров

1. Перевозить контейнер на погрузчике следует на минимальной высоте подъема вил.

2. Скорость подъема/опускания контейнера не должна превышать 0,2 м/с. При этом необходимо избегать рывков и резких остановок, что может привести к раскачиванию контейнера и его падению.

3. Считается недопустимым перемещение контейнеров волоком.

4. Допускается кратковременное хранение контейнеров на складах и на открытых площадках. Последние должны иметь твердую поверхность с оборудованным стоком для воды и давать возможность совершать грузовыми механизмами погрузку/выгрузку заполненных контейнеров в подвижные средства транспорта (автомобили, ж/д вагоны и др.).

5. При хранении на открытых площадках наполненные продукцией контейнеры самого нижнего ряда следует располагать на поддонах или деревянных настилах.

6. Штабелирование контейнеров следует осуществлять вплотную, сохраняя вертикальное положение. Начиная со 2-го яруса контейнеры необходимо устанавливать с отступами, равными половине их диаметра по всему периметру штабеля.

Высота штабелирования контейнеров с грузом зависит от их типа:

- контейнеры объемом до 1 м3 штабелируются в 4 яруса;

- контейнеры объемом до 1,5 м3– до 3 ярусов;

- контейнеры объемом 2-3 м3 – в 1 ярус.

7. Штабели контейнеров необходимо располагать на расстоянии друг от друга для обеспечения свободного прохода транспортных заводских средств.

2.2 Выбор и эскизная разработка схемы механизации перегрузки заданного рода груза

Основная машина

В качестве основной перегрузочной машины выбираем портальный кран КПП 10-30-10,5:

Рис.7 Схема портального крана КПП 10-30-10,5

Технические характеристики:

Вспомогательная машина:

В качестве перегрузочной машины для склада  выбираем козловой кран ККТ 10 т.

Рис.8 Схема козлового крана ККТ 10 т

Технические характеристики:

| Показатель | Марка крана ККТ 10т |
| --- | --- |
| Грузоподъемность | 10 т |
| Скорость,м/с | Подъема главного крюка 0,2 |
|  | Передвижения крана 0,8 |
| Исполнение кабины | Закрытая подвижная с кондиционером и тепловентилятором |
| Грузозахватное устройство | Траверса с центральным крюком |

В зоне передачи груза следует установить электропогрузчик. Для захвата двухстроповых контейнеров используют двое штатных вил, сдвинутых вместе. При необходимости применяют вилы, перевернутые на 180°. Для повышения техники безопасности при формировании-расформировании высотных штабелей из двухстроповых МК, рассчитанных на массу до 1 т, рекомендуется использовать электропогрузчики грузоподъемностью 2,0 т с высотой подъема 4,5 м и массивными шинами, например типа ЕВ 717.45.73 фирмы «Балканкар» (см. рис.9).

Рис.9 Электропогрузчик типа ЕВ 717.45.73 фирмы «Балканкар»

Технические характеристики

Подбор грузозахватного устройства

Траверса предназначена для подъема и перемещения груза, упакованного в биг-беги. 
Способ крепления к грузу: при помощи цепных, канатных или текстильных стропов.
Способ крепления к крюку крана: непосредственно за центральную проушину траверсы.

Грузовая траверса представляет собой пространственную раму сварной конструкции.

Для фиксации положения и предотвращения соскальзывания грузовых ремней биг-бега в конструкции траверсы предусмотрены пластинчатые фиксаторы, выполняющие функции предохранительного устройства при подъеме мешка с грузом.

- Захват для мягких контейнеров, г/п – 1,5т.

- масса траверсы 30кг

Рис. 9 Изображение траверсы для грузов, упакованных в двухстропные биг-бэги

2.3 Обоснование типа складов и расчёт их основных параметров

Определение параметров причала

Рис. 10 Обозначение отметок территории кордона (ТК), расчетного уровня воды (РУВ) и дна

Водный путь: шлюзованный.

Отметка территории кордона:

ТК=НПУ+2,0м=27,8+2=29,8 м      (7)

где НПУ – отметка нормального подпорного уровня воды, м (по исходным данным НПУ=27,8 м).

Отметка расчетного уровня воды:

РУВ=НПУ – НСВ=27,8 – 2,3=25,5 м   (8)

где НСВ – навигационная сработка водохранилища, м (по исходным данным НСВ=2,3 м).

Отметка дно:

ДНО=РУВ–(++++)=25,5–(2,84+0,45+0,35+0,4+0,15)=21,3 м (9)

где -полная осадка судна в грузу (см, п. 1.4),м;

-запас воды под днищем (0,45 м);

-запас воды под дифферент (0,35 м);

-запас на волнение (0,4 м);

-запас воды под заиление (0,15 м)

Расчет высоты причальной стенки, м:

Нстрасч.=ТК-ДНО = 29,8 – 21,3=8,5 м     (10)

Расчет длины одиночного причала, м:

Lпр=2/3 * Lс +d, м=2/3*103,5+15=84 м                 (11)

Lпр(5)=85 м

где Lс – длина судна, м (см. п. 1.4);

d – расстояние для безопасной швартовки, отшвартовки, стоянки судна, м (принимается в зависимости от грузоподъёмности до 2000т принимают 15м)

Для хранения минеральных удобрений в биг-бегах выбираем открытый склад, грузовместимость оперативного склада определяется, т:

a)

Еоп.склн(потр)=2*Gн *Кн*yТн = 2*225000*1,2*2,5178 = 7584 т     (12)

где--навигационный грузооборот причала, т

-коэффициент месячной неравномерности

y – вместимость оперативных складов в % от навигационного грузооборота (принимается по методичке «портовые перегрузочные комплексы» таб.6=2,5% )

где   - продолжительность навигации, сут.

б) Еопн (потр)'=GнТн*α*tхрн*Кн=225000178*0,75*15*1,2=17064 т   (13)

Еоп склн (потр)прин= maxЕоп склн (потр); Еоп склн (потр)' = max7584;17064 т=17064 т  (14)

Расчет грузовместимости  склада, т:

Еоп'=Eоп склmaxNприч = 170641= 17064 т      (15)

Площадь открытого склада, :

Fсклоткр.=1,3÷1,4* Еопн (потр)принР*μскл = 1,3*170641,9*0,6 = 5014 м2       (16)

где Р – допустимая масса груза укладываемая на 1  (Расфыльт=1,9 т/м2)

µ - коэффициент использования площади склада (принимается по методичке «портовые перегрузочные комплексы» таб.8 п.24=0,60 )

Рис.11 Схема механизации перегрузки минеральных удобрений в мягких контейнерах

Спецификация

1 – груз в судне (минеральные удобрения в биг-бегах)

2 – сухогрузный теплоход пр. 21 – 88 «Калининград», г/п 2000 т

3 – грузозахватное устройство – траверса для перегрузки 8 мягких контейнеров г/п 1 т

4 – портальный кран КПП 10-30-10,5

5 -  вертикальная причальная стенка

6 – трап

7 – полувагоны модель 12-955, гр/п 71 т

8 – зона передачи груза

9 – открытая площадка для хранения грузов

10 - козловой кран ККТ,  г/п 10 т

11 –пешеходная зона

12 – охранная зона

13 – ограждение территории грузового района

14 –деревянный настил

15 – электропогрузчик типа ЕВ 717.45.73 фирмы «Балканкар», г/п 2 т

2.4 Разработка технологии перегрузочного процесса по установленным технологическим схемам и операциям перегрузочного процесса

Схема механизации предназначена для перегрузки груза по одному или нескольким вариантам грузовых работ. Под вариантом грузовых работ понимается только направление перемещения груза. Это является недостаточной информацией для установления: типа трюма, типа вагона, типа перегрузочной техники, последовательности перемещения грузов и определения норм технологического процесса перегрузки груза.

Более подробную информацию дает технологическая схема.

Под технологической схемой понимают конкретный способ выполнения перегрузочного процесса на данной механизированной линии с указанием направления перемещения груза, состава и способов выполнения операций, типов перегрузочных машин, устройств и приспособлений, используемых в определенной последовательности в соответствии с вариантом грузовых работ, типом и видом транспортных средств.

В рассмотренном случае перегрузка груза на причале осуществляется по трем вариантам:

- Вагон – судно

- Склад – судно

- Вагон – склад

Так как технологический процесс перемещения груза осуществляется одновременно и последовательно на различных рабочих местах, то описание технологического процесса перемещения груза по каждому варианту будем составлять по отдельным операциям.

Вариант перегрузочных работ вагон - судно

Технологическая схема:

Вагон  – кран (I) траверсный захват – Трюм(II)

Состав комплексной бригады по операциям: вагонная – 6 чел., фронтальная – 1 чел., судовая – 2 чел. Всего: 9 чел.

- Вагонная операция

- Фронтальная операция

- Судовая

Вагонная – портовые рабочие из числа стропальщиков производят застропку мягких контейнеров.

Фронтальная – крановщик по команде сигнальщика производит перемещение груза из вагона в судно. При завершении погрузки происходит самоотстропка грузозахватного устройства от биг-бегов.

Судовая – при проведении данной операции обязательно должен быть установлен переходной мостик. Мягкие контейнеры размещаются в судах плотными рядами без технологических зазоров. В подпалубное пространство контейнеры устанавливаются с использованием электропогрузчика. Мягкие контейнеры в подпалубное пространство судна пр.21-88 устанавливают в 3 яруса по высоте трюмов. В просветах луков – устанавливают в 3  яруса.

Вариант перегрузочных работ склад - судно

Технологическая схема:

Склад – кран (II) – зона передачи – погрузчик – кран (I) – Трюм (II)

Состав комплексной бригады по операциям: складская – (-) чел., передаточная – 1 чел., транспортная – 1 чел., судовая– 2 чел. Всего: 4 чел.

- Складская операция

- Передаточная операция (передача груза от крана к погрузчику)

- Транспортная операция (перемещения груза по территории причала порта)

- Судовая

Складская – козловой кран производит захват биг-бега и перемещает его со склада к зоне передачи.

Передаточная – портовые рабочие с помощью электропогрузчика производят захват биг-бега вилами и перемещают его из зоны передачи к зоне захвата груза портальным краном.

Транспортная – погрузчик захватывает груз на вилы погрузчика и убедившись в надежности размещения мягких контейнеров, осуществляет транспортировку от передаточной площадки к портальному крану.

Судовая – при проведении данной операции обязательно должен быть установлен переходной мостик. Мягкие контейнеры размещаются в судах плотными рядами без технологических зазоров. В подпалубное пространство контейнеры устанавливаются с использованием электропогрузчика. Мягкие контейнеры в подпалубное пространство судна пр.21-88 устанавливают в 3 яруса по высоте трюмов. В просветах луков – устанавливают в 3  яруса.

Вариант перегрузочных работ вагон - склад

Технологическая схема:

Вагон – кран (I) траверсный захват – зона передачи – погрузчик – кран (II) – склад

Состав комплексной бригады по операциям: вагонная -  6 чел., передаточная – 1 чел.,  транспортная – 1 чел., складская – (-)чел.

Всего: 8 чел.

- Вагонная

- Передаточная

- Транспортная операция

- Складская операция

Вагонная – портовые рабочие из числа стропальщиков производят застропку мягких контейнеров.

Передаточная – крановщик по команде сигнальщика производит перемещение груза из вагона к зоне передачи. При завершении погрузки происходит самоотстропка грузозахватного устройства от биг-бегов. Портовые рабочие с помощью электропогрузчика производят захват биг-бега вилами и перемещают его из зоны передачи к зоне захвата груза козловым краном.

Транспортная – погрузчик захватывает груз на вилы погрузчика и убедившись в надежности размещения мягких контейнеров, осуществляет транспортировку от передаточной площадки к козловому крану.

Складская – козловой кран производит захват биг-бега и перемещает с зоны передачи на открытую площадку склада.

2.5 Организация перегрузочного процесса и расчёт норм технологического процесса перегрузки груза

Таблица 4

Нормы технологического процесса перегрузки минеральных удобрений в мягких контейнерах

| Нормы технологического процесса | Вагон – судно | Склад – судно | Вагон – склад |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пересчитанные на заданные условия | Пересчитанные на заданные условия | Пересчитанные на заданные условия |
| Технологическая схема | Вагон – кран (I) траверсный захват – Трюм(II) | Склад – кран (II) – зона передачи – погрузчик – кран (I) – Трюм (II) | Вагон – кран (I) траверсный захват - зона передачи – погрузчик – кран (II) – склад |
| Комплексные нормы выработки Pк , т/см | 1080 | 1080 | 1080 |
| Количество погрузчиков nпогр., ед. | – | 1 | 1 |
| Численный состав комплексной бригады, mк бр , чел. | 6+1+2=9 | (-)+1+1+2=4 | 6+1+1+(-)=8 |
| Комплексные нормы времени tн, чел-ч/т | 0,05 | 0,0222 | 0,0444 |
| Нормы времени на перегрузку одной тонны tк, маш-ч/т | – | 0,0056 | 0,0056 |
| Индивидуальные нормы выработки Ринд., т/чел-см | 120 | 270 | 135 |
| Суточная производительность одной технологической линии Рсут, т/сут | 3240 |  |  |

Вагон – судно

КНВ=Рч*tоп=60*18= 1080 т/см  (17)

Рч=3600*qпТц кр = 3600*8480 = 60 т/ч (18)

Тц кр=60*8=480 сек         (19)

tоп=Тсм*nсм=6*3=18ч             (20)

КНВр= ТсмКНВ*9=61080*9=0,05 чел-ч./т      (21)

Рсут=КНВ*nсм =1080*3= 3240   , т/сут (22)

Ринд.= КНВmк.бр. = 10809 = 120 т/чел-см (23)

Склад – судно

КНВ=Рч*tоп=60*18= 1080 т/см

Рч=3600*qпТц кр = 3600*2120 = 60 т/ч

Тц кр=60*2=120 сек

tоп=Тсм*nсм=6*3=18ч

КНВр= ТсмКНВ*4=0,0222 чел-ч./т

НВр=ТсмКНВ*1= 6/1080*1 = 0,0056 маш-ч/т         (24)

Рсут=КНВ*nсм =1080*3= 3240   , т/сут

Ринд.= КНВmк.бр. = 10804 = 270 т/чел-см

Вагон – склад

КНВ=Рч*tоп=60*18= 1080 т/см

Рч=3600*qпТц кр = 3600*8480 = 60 т/ч

Тц кр=60*8=480 сек

tоп=Тсм*nсм=6*3=18ч

КНВр= ТсмКНВ*8=0,0444 чел-ч./т

НВр=ТсмКНВ*1=  6/1080*1=0,0056 маш-ч/т

Рсут=КНВ*nсм =1080*3= 3240   , т/сут

Ринд.= КНВmк.бр. = 10808 = 135 т/чел-см

2.6 Расчёт пропускной способности причала порта или транспортного терминала

Расчет пропускной способности кордонной (фронтальной) перегрузочной машины

Пк = Gc / tз = 2000/18 = 111 т/сут (25)

где Gc - количество груза в судне, т;

tз - время занятости причала обработкой одного судна с момента швартовки и до момента отхода от причала, сут .

- продолжительность занятости причала обработкой одного судна, ч:

(26)

tз = 15 + 3= 18 ч

где  – время на выполнение вспомогательных операций, связанных с обработкой одного судна, ч (tвс = 3 часа);

tгр – плановое (нормативное) время грузовой обработки судна в порту, ч:

tгрпл(нор)=GсPс-ч = 2000135 = 15 ч           (27)

где   Gс – техническая норма загрузки судна, т

Pс-ч – судо – часовая норма погрузки

Так как в справочнике судо-часовых норм отсутствуют данные для мягких контейнеров, произведем расчет судо-часовой нормы погрузки самостоятельно.

Рс-чприн.=0,125*Nм*КНВ, т/ч       (28)

где 0,125 – коэффициент перехода от комплексной нормы выработки в смену к норме выработки в час;

Nм - минимально необходимое количество фронтальных машин, ед.;

КНВ – комплексная норма выработки для данного варианта работ, т/см.

Рс-чприн.=0,125*1*1080= 135 т/ч

КНВ=Рч*tоп,т/см,

где  Рч - производительность основной перегрузочной машины, т/ч;

tоп - оперативное время работы перегрузочной машины за смену, ч.

КНВ=Рч*tоп=60*18= 1080 т/см

Рч=3600*qпТц кр = 3600*8480 = 60 т/ч,

где qп - масса груза в одном подъеме, т (qп=8т)

Тц кр - цикл крана, ч (Тц кр=60*8=480 сек)

tоп=Тсм*nсм = 6*3=18 ч

где Тсм- продолжительность работы за смену, ч

nсм - число смен.

Количество причалов рассчитывается по следующей формуле, ед:

Nпрпотр (расч.)= nc*tзtф = 0,76*1821 = 0,65 ед.               (29)

Nпрприн.=1 причал

где    tф – среднесуточный фонд рабочего времени причала за сутки (21 ч)

– расчетное кол-во судов, обрабатываемое на причале за сутки, ед:

nc=qрсQc*Kc=15172000*1=0,76 ед.         (30)

– расчетно-суточный грузооборот, т;

– грузоподьемность судна, т;

– коэффициент использования судна по грузоподъемности (для биг-бэгов Кс= GcQc= 20002000=1)

Пропускная способность склада

Пропускная способность склада причала не должна лимитировать пропускную способность прикордонного фронта т.е должна удовлетворять условию:

Пскл ≥ Пк * α ; (31)

1138 ≥ 111*0,75 ;

где Пскл - пропускная способность склада т/сут для склада краткосрочного хранения

Пскл = Еоп/tхр = 17064/15 = 1138 т/сут  (32)

tхр - средний срок хранения, зависящий от рода груза, типа склада и его режимного функционирования, сут

Окончательная пропускная способность причала перегрузочного комплекса принимается по наименьшему значению условия:

Ппр = min {Пк ; Пскл/α} = min {111 ; 17064/0,75} = min {111; 22752} = 111 т/сут . (33)

Склад не является лимитирующим объектом пропускной способности причала т. к выполняется условие 1138 ≥ 111*0,75.

3. Расчёт технико-экономических показателей перегрузочного комплекса

3.1 Капиталовложения в строительство и оснащение оборудованием перегрузочного комплекса

Капитальные вложения рассчитываются по формуле, руб:

∑Кпк=К1+ К2+ К3+ К4+ К5+ К6 =руб.             (34)

где К1-капитальные вложения по общестроительным объектам перегрузочного комплекса, руб.

Капитальные вложения по общестроительным объектам перегрузочного комплекса можно рассчитать по формуле, руб.:

К1=Nпр*Lпр*куд=1*85*130 000 =11 050 000 руб. (35)

где Nпр- количество причалов (Nпр=1)

Lпр- длина причала, м ( Lпр=85 м)

Куд- удельные капитальные вложения в общестроительные объекты порта приходящихся на 1метр длины причального фронта, руб./м (табл.23 учебно-справочное пособие «Портовые перегрузочные комплексы»)

Куд= 130 000 руб./п.метр

К2- капитальные вложения на оснащение перегрузочного комплекса устройствами приспособления, руб.

Капитальные вложения на оснащение перегрузочного комплекса устройствами приспособления рассчитывается по формуле, руб.:

К2=∑i=1nj=1mnМij*ЦМij  (36)

где nМij-количество перегрузочных машин, механизмов i-го типа, используемых по j-му варианту грузовых работ

ЦМij-стоимость перегрузочных машин, механизмов i-го типа, используемых по j-му варианту грузовых работ, руб.

К2=nмкран портал.*Цмкран портал.+nмтраверса*Цмтраверса *+Цмэл.погр.*nмэл.погр.+nмкран коз.*Цмкран коз.=1*2 090 000+ 1*120 000+2*490 000+1*650 000=

= 3 840 000 руб. (37)

К3-капитальные вложения на строительство крытого склада, руб.

Так как данный груз не боится климатических изменений, то склад нет необходимости строить. (К3=0)

К4- капитальные вложения на строительство подкрановых и ж/д путей, руб.

К4=К4, + К4,,=302 940+429 165 = 732 105 руб. (38)

где К4, - на строительство подкрановых путей.

К4 ,=Nприч*Lприч*nподкпути*Цподкпути=1*85*1*(2160*1,65) = 302 940 руб. (39)

К4,, - на строительство ж/д путей.

К4,, =Nпр.*Lпр.*nж-д путей.*Цж-д путей=1*85*2*(1530*1,65) = 429 165 руб. (40)

К5- капитальные вложения на покрытие территории перегрузочного комплекса, руб.:

К5=Fпокр*Цпокр =5014*700 = 3 509 800 руб. (41)

где Цпокр–стоимость асфальтового покрытия, 700 руб/м2

К6-капитальные вложения на строительство гидротехнических сооружений (вертикальная стенка), руб.

Капитальные вложения на строительство гидротехнических сооружений рассчитывается по формуле, руб.:

К6=Nприч*Lприч*Цст*ψ=1*85*1*105600=8 976 000 руб. (42)

где Nприч-количество причалов

Lприч-длина причала, м

ψ-коэффициент изменения стоимости строительства ( ψ=1)

Цст-стоимость покрытия естественного берега причала.

Результаты расчетов по определению суммарных вложений по строительству инженерной инфраструктуры и оборудование комплекса (причала) сводятся в таблицу.

Таблица 5

Результаты расчетов по определению суммарных вложений

| Вид капитальных вложений | Значение, руб. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| К1 | 11 050 000 | 39,7 |
| К2 | 3 840 000 | 13,81 |
| К3 | - | - |
| К4 | 429 165 | 1,57 |
| К5 | 3 509 800 | 12,62 |
| К6 | 8 976 000 | 32,3 |
| ∑Кп.к | 27 804 965 | 100 |

3.2 Эксплуатационные расходы и себестоимость перегрузочных процессов

Эксплуатационные расходы по перегрузочным работам, руб., определяются по следующей формуле:

=, (43)

где		–	расходы на заработную плату портовых рабочих, занятых перегрузкой грузов, и персонала, относимых на перегрузочные работы, руб.;

–	величина отчислений на социальные нужды, руб.;

–	величина амортизационных отчислений на полное восстановление инженерных сооружений и ПТМ, руб.;

–	расходы на энергоносители (электроэнергию основных и вспомогательных машин, топливо), смазку, малоценные и быстро изнашиваемые предметы (МБП), руб.;

–	величина отчислений в ремонтный фонд по портовым инженерным сооружениям и перегрузочным машинам, руб.;

–	расходы на аренду перегрузочных машин, руб.;

–	отчисления на природоохранные мероприятия, руб.;

–	отчисления на амортизацию и ремонт пакетирующих средств, руб.;

–	прочие расходы (расходы по командировкам, разъездам, по охране труда и общепроизводственные), руб.;

–	расходы на содержание рейдовых и вспомогательных судов, руб.;

–	расходы по управлению и обслуживанию производства (расходы на содержание и обслуживание аппарата управления, офисного оборудования и т. п.), руб.

Расходы на заработную плату, руб., портовых рабочих, занятых перегрузкой грузов, и работников порта, относимых на перегрузочные работы:

,(44)

–	расходы на оплату труда портовых рабочих (докеров-механизаторов), занятых на перегрузочных работах, руб.;

Э1″	–	расходы на оплату труда портовых рабочих, получающих должностные оклады, руб.;

–	расходы на оплату труда портовых рабочих, занятых на зимнем отстое перегрузочной техники, руб.;

–	расходы на оплату труда служащих, относимых на перегрузочные работы, руб.

Расходы на оплату труда портовых рабочих, занятых на перегрузочных работах, руб.:

,(45)

где		–	коэффициент, учитывающий районную надбавку к заработной плате (принимается равным 1);

–	коэффициент, учитывающий доплаты и начисления к заработной плате (доплата за классность, доплата за работу в ночное и вечернее время, доплата неосвобожденным бригадирам и звеньевым и т.д. (принимается 0,8);

, 	–	часовая тарифная ставка на сдельных и повременных работах, руб./чел-ч;

–	затраты труда портовых рабочих и докеров-механизаторов, непосредственно занятых на перегрузочных работах, труд которых оплачивается по сдельной системе, чел-ч.

=,(46)

где		–	количество тонн i-го груза, перегруженного по j-му варианту перегрузочных работ, т;

–	комплексная норма времени при перегрузке i-го груза по j-му варианту перегрузочных работ, чел-ч/т (принимается на основании КНВ);

–	затраты труда портовых рабочих и докеров-механизаторов, непосредственно занятых на перегрузочных работах или различных хозяйственных работах, труд которых оплачивается по повременной системе, чел-ч. Определяется по формуле

=.(47)

Таблица 6

| Величина | Расчет | Значение |
| --- | --- | --- |
| Э1', руб | 1*(1+0,8)*( 7503,75*150+85*1500,75) | 1353376,35 |
| , чел-ч | 56250*0,05+168750*0,0222+168750*0,0056 | 7503,75 |
| , чел-ч | 0,2*7503,75 | 1500,75 |

Расходы на оплату труда служащих, относимых на перегрузочные работы, определяются по формуле, руб.

= 0,80 * Э1'=0,8*1353376,35 = 1082701,08 руб. (48)

1353376,35 +1082701,08=2436077,43 руб.(49)

Величина отчислений на социальные нужды, руб., определяется по формуле:

,(50)

где  – процент отчислений на социальные нужды, % (принимается 34,2%).

1353376,35 *34,2/100= 462 854,71руб.(51)

Величина амортизационных отчислений на полное восстановление инженерных сооружений и ПТМ, руб.:

,(52)

где		–	амортизационные отчисления на полное восстановление инженерных сооружений, руб.;

–	амортизационные отчисления на полное восстановление перегрузочных машин, руб.

Амортизационные отчисления на полное восстановление инженерных сооружений определяются по выражению:

,(53)

где		–	удельные эксплуатационные расходы по общестроительным объектам причала, руб./пог. м;

–	соответственно капитальные вложения в строительство крытых складов, руб. и процент отчислений на их полное восстановление, %;

–	соответственно капитальные вложения в строительство подкрановых путей, руб. и процент отчислений на их полное восстановление, %;

–	соответственно капитальные вложения в строительство железнодорожных путей, руб. и процент отчислений на их полное восстановление, %;

–	соответственно капитальные вложения в асфальтобетонное покрытие территории причала, руб. и процент отчислений на его полное восстановление, % ;

–	соответственно капитальные вложения в строительство причальной набережной, руб. и процент отчислений на ее полное восстановление, %.

Амортизационные отчисления на полное восстановление перегрузочных машин и оборудования определяются по выражению

,(54)

где  – соответственно проценты отчислений на полное восстановление портального крана, электропогрузчика и грузозахватного устройства, % (принимаются 4 %, 16,7%, 14,3% соответственно).

=1*85*3270+0,01*(302940*3,5+429165*2,8+3509800*2,5+8976000*3,2) = 675 546,52 руб.

В данной формуле не учитываем кап.вложения в строительство крытого склада, т.к. используется склад открытого типа.

0,01 * (1*2090000*0,04 + 1*120000*0,143 + 1*650000*0,15)= 1983 руб.

675546,52 + 1983 = 677 529,52 руб.

В формуле ЭАМПТМ мы не учитывали затраты на электропогрузчики, так как они не используются в процессе перегрузки.

Расходы на энергоносители (электроэнергию основных и вспомогательных машин, топливо), смазку, МБП определяются по выражению:

,(55)

где		–	расходы на электроэнергию перегрузочных машин, руб.;

–	расходы на установочную мощность при содержании портовой электроподстанции, руб.;

–	расходы на топливо машин с тепловыми двигателями, руб.

Расходы на электроэнергию перегрузочных машин определяются как сумма расходов на электроэнергию перегрузочных машин, питаемых от электроподстанций, портальные краны () и расходов на электроэнергию перегрузочных машин, питаемых от электробатарей (аккумуляторов),  (электропогрузчики), то есть по выражению:

.(56)

Расходы на электроэнергию перегрузочных машин, питаемых от электроподстанций, определяются по формуле

,(57)

где		–	коэффициент использования мощности электродвигателя портального крана (принимается равным 0,75);

–	коэффициент, учитывающий работу портального крана при опробовании (принимается равным 1,02);

–	коэффициент, учитывающий одновременную работу электродвигателей (принимается равным 0,4);

–	суммарная мощность электродвигателей портального крана, кВт

–	стоимость 1 кВт-ч электроэнергии по одноставочному тарифу, руб./кВт-ч

–	суммарная продолжительность работы портального крана при перегрузке груза на причале, ч; определяется по формуле

,(58)

где		–	норма времени на перегрузку 1 т груза портальным краном по i-му варианту перегрузочных работ, маш-ч/т;

–	навигационный объем перегрузки груза по i-му варианту перегрузочных работ, т.

= (56250+168750) * 0,0056 = 1260 ч.

Расходы на электроэнергию перегрузочных машин, питаемых от электробатарей (аккумуляторов) Эк не учитываются, т.к. нет так машин.

Расходы на установочную мощность при содержании портовой электроподстанции определяются по формуле:

,(59)

где		–	коэффициент, учитывающий спрос на электроэнергию (принимается в промежутке от 0,2 до 0,35);

–	стоимость 1 кВт установочной мощности электроподстанции в год, руб. (11050 руб/год);

Таблица 7

| Величина | Вычисления | Значение, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1838,25 |
|  | 0,2*1*815*11050*178/365 | 878,37 |
| ЭЭС | 0,75*1,02*0,4*815*5,85*1260 | 1838,25 |
| Эак | Данный показатель отсутствует | - |
| Э4 | 1,11*2716,62 | 3015,45 |

Величина отчислений в ремонтный фонд по портовым инженерным сооружениям и перегрузочным машинам определяется по выражению

,(60)

где		–	отчисления в ремонтный фонд по инженерным сооружениям, руб.;

–	отчисления в ремонтный фонд по перегрузочным машинам, руб.

Отчисления в ремонтный фонд по инженерным сооружениям определяются по формуле

,(61)

где		–	процент отчислений на ремонт крытых складов, 1,2%;

–	процент отчислений на ремонт подкрановых путей, 4,7%;

–	процент отчислений на ремонт ж./д. путей, 3,8%;

–	процент отчислений на ремонт покрытия склада, 3%;

-	процент отчислений на ремонт причальной набережной,2,2%

–	процент отчислений на ремонт эстакад, 3%.

Отчисления в ремонтный фонд по перегрузочным машинам определяются по формуле:

(62)

где		–	соответственно проценты отчислений на ремонт портального крана, электропогрузчика и грузозахватного устройства, %.

Таблица 8

| Величина | Вычисления | Значение, руб |
| --- | --- | --- |
| Э5 |  | 574892 |
|  | 0,01*(302940*4,7+429165*3,8+3509800*3+8976000*2,2) | 333 312 |
|  | 0,01*(1*2090000*6,2 + 1*120000*6,4 + 1*650000*6,4 + 2*490000*6,4) | 241580 |

Расходы на аренду перегрузочных машин () не рассчитываем, т.к. нет арендуемых машин.

Отчисления на природоохранные мероприятия (Э7) (плата за негативное воздействие на окружающую природную среду), руб. (Рассчитываются только для условий добычи НСМ и перегрузки пылевидных грузов).

Нет перегрузки НСМ, а так же нет перегрузки вредных грузов.

Расходы на амортизацию и ремонт пакетирующих средств (поддонов) (Э8) не рассчитываем, т.к. погрузка груза уже в мягких контейнерах.

Прочие расходы (расходы по командировкам, разъездам, канцелярские и почтово-телеграфные расходы, по охране труда и общепроизводственные) определяются по формуле:

.(63)

Э9=0,10*(2436077,43+833138,48+677529,52+3015450+574892) = 753 709 руб.

Расходы на содержание рейдовых и вспомогательных судов равны:

(64)

0,10*(2436077,43+833138,48+677529,52+3015450+574892+753709) = 829 080 руб.

Расходы по управлению и обслуживанию производства (расходы на содержание аппарата управления, на содержание и обслуживание технических средств, ЭВМ и т. п.) определяются как:

(65)

0,3*(2436077,43+833138,48+677529,52+3015450+574892+753709)= 2 487 239 руб.

Результаты расчета эксплуатационных расходов по перегрузочному комплексу сводятся в таблицу:

Таблица 9

| Наименование статьи эксплуатационных расходов | Значение, руб. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| Э 1 | 2 436 077,43 | 20,99 |
| Э 2 | 833 138,48 | 7,18 |
| Э 3 | 677 529,52 | 5,84 |
| Э 4 | 3 015 450 | 25,98 |
| Э 5 | 574 892 | 4,95 |
| Э 6 | - | - |
| Э 7 | - | - |
| Э 8 | - | - |
| Э 9 | 753 709 | 6,49 |
| Э 10 | 829 080 | 7,14 |
| Э 11 | 2 487 239 | 21,43 |
| Суммарные эксплуатационные расходы | 11 607 115 | 100 |

После определения эксплуатационных расходов производится определение себестоимости перегрузки на причале по выражению:

Sпрр=∑Эпер кGн, (руб./т) (66)

Sпрр'=∑ЭПЕР К∑GПЕРТ-ОП, (руб./т-опер)(67)

Где 	–	суммарная грузопереработка на причале, т-оп

= 11 607 115/ 225000 = 51,6 руб./т

= 11 607 115/ 393750 = 29,5 руб/т/опер.

3.3 Показатели эффективности работы перегрузочного комплекса

Доходы от перегрузочных работ, руб., определяются по формуле

,(68)

где		–	ставка сборов за перегрузку 1 т i-го вида груза по j-му варианту перегрузочных работ, руб./т-оп;

,(69)

где	HR	–	норма рентабельности, % (в работе принимается не более 35%).

393750*40 = 15 750 000 руб.

Валовая прибыль, руб., портового перегрузочного комплекса составит:

= 15750000 - 11607115 = 4 142 885руб.(70)

Чистая прибыль, руб., определяется как:

(71)

3586786*0,82=2 941 165 руб.

где	Пно	–	налогооблагаемая прибыль, руб.

НПР	–	налог на прибыль, % (принимается, 18%).

ПНО = ПВ – НИМУЩ,(72)

где	НИМ	–	налог на имущество, руб., НИМУЩ = ∑КПЕР К ∙ hИМУЩ

hИМУ	–	процент налога на имущество (принимаем 2%).

КПЕР	–	суммарные капитальные вложения на строительство и оборудование перегрузочного комплекса, руб.,

НИМУЩ = ∑КПЕР К*0,02 = 27 804 965*0,02 = 556 099 руб(73)

ПНО = 4142885 - 556099 = 3 586 786 руб.(74)

Общая рентабельность определяется по формуле, %:

,(75)

где		–	стоимость основных производственных фондов, руб.

(76)

где		–	стоимость оборотных фондов, руб. (принимается равной 4% от стоимости основных производственных фондов).

= 14,3%

Рентабельность продукции, %, определяется как

.(77)

Rпрод = 4142885 / 11607115*100 = 35,7%

Затраты на рубль доходов, руб./руб. или коп./руб., определяются так:

.(78)

(79)

Производительность труда на перегрузочных работах равна:

а) в натуральном выражении

, т/чел-нав.(80)

б) в денежном выражении

, руб./чел-нав.(81)

где		–	среднесписочный контингент работников, занятых непосредственно на перегрузочных работах и относимых на перегрузочные работы, чел.

,(82)

где		–	численность портовых рабочих, чел.; определяется по формуле

,(83)

где		–	коэффициент, учитывающий невыходы на работу по уважительным причинам (принимается на основании лекционных материалов от 1,05 до 1,1);

где		–	количество выходных дней;

–	численность распорядительского и обслуживающего персонала (РОП), чел. Складывается из численностей по отдельным должностям: начальник перегрузочного комплекса (с совмещением должности старшего инженера по механизации) – 1 чел.; сменный помощник – 3 чел.; приемосдатчик – 3 чел.; ремонтная группа – 2 чел.; диспетчер – 0,25 чел.; работник отдела организации и оплаты труда – 0,25 чел.; технолог – 0,25 чел.; инженер планово-экономического отдела – 0,25 чел. Итого: 10 человек РОП.

Фондоотдача определяется, руб.:

а) в натуральном выражении, т/руб.,

;(84)

б) в денежном выражении, руб./руб.,

.(85)

Таблица 10

| Величина | Расчеты | Итоги расчетов |
| --- | --- | --- |
| т/чел-нав. | 225000/21 | 10 714 |
| руб./чел-нав. | 15750000/21 | 750 000 |
| чел. | 11+10 | 21 |
| чел. | ((7503,75+1500,75)*1,1)/(178-50)*7 | 11 |
| т/руб. | 225000 / 27804965 | 0,0081 |
| руб/руб | 15750000 / 27804965 | 0,57 |

Таблица 11

Сводная таблица технико-экономических показателей

| № п/п | Показатели | Вариант схемы механизации - существующая |
| --- | --- | --- |
| 1 | Род перегружаемого груза | Минеральные удобрения в биг-бегах |
| 2 | Грузооборот перегрузочного комплекса, тыс.т | 225 |
| 3 | Варианты грузовых работ | Вагон - судно Склад - судно Вагон - склад |
| 4 | Переработка, всего, тыс. т-оп в т.ч. по вариантам работ | 393750, В т.ч. Вагон – судно 56250 Склад – судно 168750 Вагон – склад 168750 |
| 5 | Количество грузовых причалов, ед. | 1 |
| 6 | Длина грузового причала, м | 85 |
| 7 | Тип обрабатываемого судна № проекта, суммарная грузоподъёмность | Т/х Калининград пр.21 - 88, 2000т |
| 8 | Количество и типы перегрузочных машин | 1 – кран КПП 10-30-10,5 2 – кран козловой ККТ 10т |
| 9 | Пропускная способность фронтальной механизации, т/сут | 111 |
| 10 | Продолжительность грузовой обработки судна, сут | 0,63 |
| 11 | Капиталовложения в строительство и оснащение перегрузочного комплекса, тыс.руб. | 27 804 965 |
| 12 | Себестоимость перегрузки, руб/т | 51,6 |
| 13 | Рентабельность, % общая по продукции | 14,3 35,7 |

4. Разработка технологической документации обработки транспортных средств на перегрузочном комплексе

4.1 Разработка технологической карты производства перегрузочных работ

| Речной порт ОАО «Порт Тольятти» Причал перегрузки минеральных удобрений в биг-бегах | Технологическая карта № 1 Груз – минеральные удобрения в биг-бегах; масса контейнера 1 т Тип судна – «Калининград» проекта 21-88 грузоподъемностью 2000т Варианты работ: вагон–судно, склад–судно, вагон-склад | Утверждено приказом начальника порта № ___ от «___» _____________2018 г. |
| --- | --- | --- |

| Перегрузочные машины, захватные устройства и приспособления на одну технологическую линию (количество) Наименование; Технологические карты. 1; 2; 3. 1.Портальный кран типа КПП 10-30-10,5 г/п 10 т; +; +; +. 2.Козловой кран типа ККТ г/п 10т; −; +; +. 3.Автопогрузчик с вилами типа «Балканкар» г/п 2 т; −; +; +. 4.Захват для мягких контейнеров на 8 шт, г/п до 1,5 т; +; +; +. 5.Трап; +; +; −. 6.Переносная лестница; +; +; +. Минеральные удобрения в двухстропных биг-бегах грузоподъемность 1т Захват для мягких контейнеров на 8 шт, г/п до 1,5 т Технологическая карта; Расстановка портовых рабочих на месте производства работ; Комплексная норма выработки, т/см. всего; в вагоне; на складе; в зоне передачи; на судне. ТС–1: Вагон – кран (I) траверсный захват – Трюм(II); 9; 6; −; −; 2; 1080. ТС–2: Склад – кран (II) – зона передачи – погрузчик – кран (I) – Трюм (II); 4; −; −; 1; 2+1; 1080. ТС–3: Вагон – кран (I) траверсный захват - зона передачи – погрузчик – кран (II) – склад; 8; 6; −; 1+1; −; 1080. | Описание технологического процесса по операциям Вагонная – портовые рабочие из числа стропальщиков производят застропку мягких контейнеров. Фронтальная – крановщик по команде сигнальщика производит перемещение груза из вагона в судно. При завершении погрузки происходит самоотстропка грузозахватного устройства от биг-бегов. Судовая – при проведении данной операции обязательно должен быть установлен переходной мостик. Мягкие контейнеры размещаются в судах плотными рядами без технологических зазоров. В подпалубное пространство контейнеры устанавливаются с использованием электропогрузчика. Мягкие контейнеры в подпалубное пространство судна пр.21-88 устанавливают в 3 яруса по высоте трюмов. В просветах луков – устанавливают в 3 яруса. Складская – козловой кран производит захват биг-бега и перемещает его со склада к зоне передачи. Передаточная – портовые рабочие с помощью электропогрузчика производят захват биг-бега вилами и перемещают его из зоны передачи к зоне захвата груза портальным краном. Транспортная – погрузчик захватывает груз на вилы погрузчика и убедившись в надежности размещения мягких контейнеров, осуществляет транспортировку от передаточной площадки к портальному крану. Особые требования - Контейнеры устанавливаются вертикально, ровно и плотно друг к другу, в том числе при штабелировании. В противном случае, существует высокий риск опрокидываний и просыпей сыпучих материалов. - При перевозке контейнера с грузом на погрузчике следует придерживаться минимальной высоты подъема вил. - Во избежание разрыва 2-стропного контейнера максимальное допустимое расстояние между петлями при подвешивании не должно превышать 0,4 м. - При любых операциях с контейнерами запрещается нахождение людей в зоне возможного падения контейнера. - Скорость подъема/опускания контейнера не должна превышать 0,2 м/с. При этом необходимо избегать рывков и резких остановок, что может привести к раскачиванию контейнера и его падению. - При хранении на открытых площадках наполненные продукцией контейнеры самого нижнего ряда следует располагать на поддонах или деревянных настилах. - Штабелирование контейнеров следует осуществлять вплотную, сохраняя вертикальное положение. - Штабели контейнеров необходимо располагать на расстоянии друг от друга для обеспечения свободного прохода транспортных заводских средств. |
| --- | --- |

Зам. главного инженера по технике безопасности _______________________

(подпись)

Главный (старший) технолог ______________________________

(подпись)

Заключение

Целью курсового проекта является спроектировать причал для перегрузки минеральных удобрений в биг-бегах и оценить его работу в течение навигации, базовым портом является порт ОАО «Тольятти».

По заданию грузооборот составляет 225 тыс.т, а продолжительность навигации 178 сут.

В данном проекте представлена характеристика порта, а также транспортная характеристика груза – мин.удобрений в биг-бегах.

Был произведен анализ переработки груза, коэффициент переработки груза, который равен 1,75.

Затем были подобраны транспортные средства, электропогрузчик, портальный и козловой краны. Далее была разработана схема механизации перегрузки груза.

Были рассчитаны экономические показатели, такие как, капиталовложение на строительство портовой территории и всего перегрузочного комплекса, эксплуатационные расходы, доходы от использования перегрузочного комплекса, рентабельность, затраты, фондоотдача порта.

Чистая прибыль порта составит 2 941 165 руб.

Рентабельность продукции 35,7%, что говорит о достаточно высокой эффективности работы перегрузочного комплекса.

Список литературы

- Технические условия погрузки и размещения в судах и на складах тарно – штучных грузов/ Минречфлот РСФСР. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт,1990. – 317 с.

- «Портовые перегрузочные комплексы», учебно-справочное пособие, Ю. Б. Веселов, В. Г. Леканов, издательство ФГОУ ВПО «ВГАВТ», Н. Новгород, 2005г.

- ГОСТ 4568 – 95 «Межгосударственный стандарт Калий хлористый. Технические условия»

- «Технико – экономическое обоснование портовых комплексов», учебно-справочное пособие, Ю. Б. Веселов, В. Г. Леканов, издательство ФГОУ ВПО «ВГАВТ», Н. Новгород, 1997г.

- Технология и организация перевозок на водном транспорте : учеб. / Н. Н. Казаков ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ, 2015. – 291 с.

- Справочник по серийным транспортным судам, т. 2 – отв. За выпуск В.Г. Алексеев

- Егоров, К.А. «Справочник механизатора погрузо – разгрузочных и транспортных работ». – Л.: Машиностроение, Ленингр. Отд-ние, 1979. – 326 с.

- Романов В.А., Корнеев М.В., Хорунжин С.Ю. «Грузозахватные устройства: Учебно-методическое пособие для практических занятий и курсового проектирования по дисциплине «Транспортно-грузовые системы». – Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2011. – 56 с.

- Грузовые вагоны колеи 1520 мм железных дорог СССР (альбом-справочник)

- Единые комплексные нормы выработки и времени. Часть 2. М.:Транспорт.-1989.

- «Технология и организация перегрузочных процессов: практикум для студ., обуч-ся по напр. Подготовки 23.04.01 «Технология транспортных процессов»/ сост. – В,Г. Леканов, Д.А. Коршунов. – Н.Новгород: Изд-во ФГБОУ ВО «ВГУВТ»,2015. – 24 с.

- Биг бэги. Мягкие контейнеры МКР / [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://euro-pack.ru/myagkie-kontejnery-big-begi (дата обращения: 28.03.2018)

- Мягкие контейнеры – тара XXI века. История, обзор конструкций и технология использования/ [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://sitmag.ru/article/10370-myagkie-konteynery-transportnaya-tara-xxi-veka (дата обращения: 28.03.2018)

- Полувагон с глухим кузовом модель 12-955 / [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://vagon.by/model/12-955 (дата обращения: 30.03.2018)

- Инструкция по эксплуатации биг-бэгов / [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://euro-pack.ru/myagkie-kontejnery-big-begi (дата обращения: 01.04.2018)

- Козловой кран 10 тонн / [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.vmtehnix.ru/catalog/kran-kozlovoy-kk/10-tonn/  (дата обращения: 01.04.2018)