Расчетно-графическая работа №2.

“Технологичность судостроительных материалов”

Вариант-2

Цель: Отработать конструкцию на технологичность по маркам применяемых материалов.

Задание: Для цилиндрической вставки заданных размеров определить: разность между пределами прочности Rm и текучести Re сталей заданных марок; удорожание листового и профильного проката заданной толщины и номера профиля; среднюю стоимость 1 м2 наружной обшивки корпуса, выполненной из стали заданных марок; технологическую и экономическую целесообразность увеличения габаритов листового проката; рассчитать коэффициент увеличения стоимости и предела текучести, заданных марок стали по отношению к углеродистой (марки А).

Исходные данные:

Lц×Bц×Hц,м=13,7×6,8×3,1

а=450мм

Р=53,1 кПа

Марки стали: А40, Е36

S=6,0 мм

Номер несимметричного полособульба: 6

b×l,мм=1800×6000

Таблица 2.1 Разность между пределом прочности Rm и пределом текучести Re сталей

| Марка материала | Rm | Re | Rm-Re |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МПа |  |  |
| А | 445 | 235 | 210 |
| А40 | 580 | 390 | 190 |
| Е36 | 555 | 355 | 200 |

Таблица 2.2 Удорожание листового и профильного проката

| Марка материала | Удорожание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Листового проката |  | Профильного проката |  |
|  | Усл.ед | % | Усл.ед | % |
| А | 144,96 | - | 181,44 | - |
| А40 | 183,36 | 26,49 | 205,44 | 13,23 |
| Е36 | 173,76 | 19,87 | 199,68 | 10,10 |

Таблица 2.3 Коэффициенты увеличения стоимости Кс и предела текучести Кт по отношению к углеродистой стали

| Марка материала |  |  | Коэффициент увеличения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимости Кс |  |  |  | предела теку- чести, Кт, % |
|  |  |  | фиксированная |  | рыночная |  |  |
|  |  |  | Усл.ед | % | Усл.ед | % |  |
| Вид проката | листовой | А | 144,96 | - | 239,32 | - | - |
|  |  | А40 | 183,36 | 26,49 | 292,33 | 22,15 | 65,96 |
|  |  | Е36 | 173,76 | 19,87 | 273,70 | 14,37 | 51,06 |
|  | профильный | А | 181,44 | - | 267,16 | - | - |
|  |  | А40 | 205,44 | 13,23 | 314,12 | 17,58 | 65,96 |
|  |  | Е36 | 199,68 | 10,10 | 299,62 | 12,15 | 51,06 |

Таблица 2.4 Средняя стоимость листового и профильного проката

| Марка материала | Средняя стоимость проката, усл. ед. |  |
| --- | --- | --- |
|  | листового | профильного |
| А | 268,45 | 293,63 |
| А40 |  |  |
| Е36 |  |  |

Таблица 2.5 Выбор экономически целесообразной марки материала для наружной обшивки корпуса судна

| Расчетные параметры | Марка материала |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А | А40 | Е36 |
| Smin=0,04Lц+6,0, мм | 6,548 | 6,548 | 6,548 |
| Sрасч.=64,2аP×10-3Rе++6,25, мм | 6,68 | 6,59 | 6,6 |
| Назначенная толщина, S, мм | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Масса 1 м2, М1,т | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Стоимость 1 м2, СМ1, усл. ед. | 15,73 | 19,17 | 18,06 |

Рис.1 Зависимость изменения массы конструкции и ее стоимости по мере изменения предела текучести материала

Таблица 2.6 Таблица расчетов

| Габариты заказного листа | Количество |  |  | Длина сварных швов, м | Масса наружной обшивки, т | Стоимость наружной обшивки, усл. ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пазов | стыков | листов |  |  |  |
| 1800×6000 | 10 | 2 | 26 | 176,6 | А=14,89 | А=3549,18 |
|  |  |  |  |  | А40=14,92 | А40=4332,92 |
|  |  |  |  |  | Е36=14,91 | Е36=4080,87 |

Вывод: в ходе данной работы мы получили характеристики марок сталей А, А40, Е36. По полученным данным видно, что представленные стали по сравнению со сталью марки А имеют большую стоимость, но и большую прочность и предел текучести. Из экономической целесообразности выбираем сталь марки Е36, так как у нее стоимость меньше, чем у стали марки А40, при том, что она незначительно уступает по прочности.

Литература

1.Бурмистров Е.Г. Механизация и автоматизация судостроительно- судоремонтного производства (МАССП)- Е.Г.Бурмистров