Федеральное агентство морского и речного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

"Волжский государственный университет водного транспорта"

Кафедра проектирования и технологии постройки судов

Расчетно- графические работы

Выполнил:

студент КО-312 Колодяжный В.С.

Проверил: Бурмистров Е.Г.

Нижний Новгород
2018 г.

Расчетно- графическая работа №1

Цель: Отработать на технологичность форму корпуса судна.

Задание: Назначить рекомендуемую длину цилиндрической вставки с учетом длины секции (или длины заказного листа), описать технологические преимущества упрощенных форм обводов корпуса судна.

Вариант-5

Исходные данные:

Тип судна- пассажирский теплоход

L=115,6м

δ=0,711

Lц=63,19м

T=172,250 тыс.нормо-ч.

Таблица 1.1 Сводная таблица результатов расчета при выборе длины цилиндрической вставки

|  | Длина цилиндрической вставки Lц,м |  |  | Трудоемкость изготовления Корпуса судна T, нормо-ч, При цилиндрической вставке |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заданная | Определенная по рис. 3 | Назначенная с учетом длины секции | Заданной | Определенной по рис. 3 | Назначенной с учетом длины секции |
| При Механизирован ном способе изготовления | 63,19 | 106,352 | 97,3 | 172,25 | 166,738 | 166,738 |
| При немеханизированном способе изготовления | 63,19 | 106,352 | 97,3 | 172,25 | 167,427 | 167,94 |

С помощью соотношения:

LцL=63,19115,6=0,54

по рис.3 определяем коэффициент общей полноты δ=0,92.

С помощь коэффициента общей полноты, определенного по рис.3, рассчитываем длину цилиндрической вставки:

Lц=δ×L=0,92×115,6=106,352м.

Рассчитываем длину цилиндрической вставки, назначенную с учетом длины секции l=11900мм.

Lцl=10635211900=8,93

Принимаем число секций равное 9.

Lц=11900×9=107,1м

Определяем трудоемкость постройки корпуса судна с учетом изменения длины цилиндрической вставки:

Т'=(1+k100)T,

где Т'- трудоемкость постройки корпуса судна с учетом изменения длины цилиндрической вставки, нормо-ч.;

Т- трудоемкость изготовления корпуса судна по отраслевым нормативам, нормо-ч.;

k- коэффициент, учитывающий изменение трудоемкости постройки корпуса судна за счет увеличения длины цилиндрической вставки.

Определение трудоемкости корпуса судна с помощью длины цилиндрической вставки определенной по рис.3:

LцL=106,352115,6=0,92

При механизированном способе изготовления:

K=-3,2%  Т'=(1+(-3,2)100)×172,250=166,738 нормо-ч.

При немеханизированном способе изготовления:

K=-2,8% Т'=(1+(-2,8)100)×172,250=167,427 нормо-ч.

LцL=97,3115,6=0,84

При механизированном способе изготовления:

K=-3,2%  Т'=(1+(-3,2)100)×172,250=166,738 нормо-ч.

При немеханизированном способе изготовления:

K=-2,5% Т'=(1+(-2,5)100)×172,250=167,94 нормо-ч.

Таблица 1.2 Технологические преимущества упрощенных форм обводов корпуса судна

| Название вида работ | Краткая характеристика сущности изменения работ |
| --- | --- |
| - Плазовая подготовка | сокращение и упрощение плазовых и разметочных работ, обеспечить использование и применение вычислительной техники |
| - Изготовление деталей корпуса судна | уменьшение гибочных работ, увеличить количество унифицированных деталей корпуса судна |
| - Изготовление узлов, секций, блоков корпуса судна | сокращение количества и номенклатуры оснастки для сборки и сварки секций, уменьшаются производственные площади сборки и сварки секций, увеличивается объем механизированной сборки и сварки |
| - Формирование корпуса судна на стапеле | упростить сборочные работы на участках секционной и стапельной сборки |
| - Трубомедницкие работы | Механизация и автоматизация технологических процессов |

Анализ полученных результатов.

При увеличении длины цилиндрической вставки с 63,19м до 97,3м трудоемкость уменьшается с 172,25 нормо-ч. до 166,738 нормо-ч. при механизированном способе изготовления и до 167,427нормо-ч. при немеханизированном. Если же учитывать длину секции, то трудоемкость уменьшается до 166,738 нормо-ч. при механизированном способе изготовления и до 167,94 нормо-ч. при немеханизированном.

Следовательно, чем больше длина цилиндрической вставки тем меньше трудоемкость при механизированном способе изготовления, но больше при немеханизированном способе.

Литература

1.Бурмистров Е.Г. Механизация и автоматизация судостроительно- судоремонтного производства (МАССП)- Е.Г.Бурмистров