Введение

Геодезия - одна из древнейших наук. Слово «геодезия» образовано из

двух слов - «земля» и «разделяю», а сама наука возникла как результат

практической деятельности человека по установлению границ земельных

участков, строительству оросительных каналов, осушению земель.

Полевая учебная геодезическая практика является завершающим этапом

изучения курса Картография и топография. На нее отводится значительная часть

учебного времени.

Практика проходила в г. Пермь на территории учебного корпуса

ПФ ВГУВТ, расположенного на улице Бульвар Гагарина 33.

Целью практики является приобретение навыков работы на местности с

приборами, их использование и обработка полученной информации.

Перед практикой ставятся следующие задачи:

1. Закрепление и углубление знаний.

2. Освоение геодезических приборов.

3. Дальнейшее развитие практических навыков в процесса самостоятельного

выполнения геодезических измерений, последующей их математической

обработки и оценки точности.

Теодолитная съемка

Теодолитную съемку я выполнила на территории учебного заведения.

Теодолитная съемка выполнялась в два этапа:

1. Полевой.

2. Камеральный

1)Полевой этап.

В процессе проведения этого этапа, мною была выполнена

рекогносцировка местности ( визуальный осмотр), в которой были намечены

точки стояния теодолита.

После этого я приступил к съемке местности. Съемки выполнялись

Ручным теодолитом .

Проложение теодолитного хода заключалось в измерении

горизонтальных углов и расстоянии между точками. Углы измерялись

способом «полный прием» (т.е. при круге левом и при круге правом). Для

дальнейшей обработки определялось среднее значение угла.

Расстояние между точками измерялось рулеткой в двух направлениях:

прямое и обратное. Все показания были отмечены в полевом журнале.

После этого я приступил к съемке контуров, при этом использовал

следующие методы:

o метод перпендикуляров

o угловых засечек

o линейных засечек

Тахеометрическая съемка

Тахеометрическая съемка выполняется полярным способом одновременно с

проложением тахеометрического хода и съемки.

Основная цель: нанесение на план всех объектов и рельефа.

После полевых работ приступили к обработке результатов:

1. Вычислили превышение между точками ;

2. Увязали точки;

3. Определяли отметки точек;

4. По отметкам точек нарисовали горизонтали;

5. Условными знаками изобразили объекты местности. К ним относятся:

o Лес;

o Кустарники;

o Дороги;

o Постройки;

Невелирная съемка

Нивелированием называют полевые измерения, в результате которых

определяют высоты точек местности и превышения между ними.

В зависимости от метода и применяемых приборов различают следующие

виды нивелирования:

геометрическое, выполняемое горизонтальной визирной осью;

тригонометрическое, выполняемое наклонной визирной осью;

барометрическое, выполняемое при помощи барометров, действие которых

основано на известной зависимости между атмосферным давлением и

высотой над уровнем моря;

гидростатическое, основанное на свойстве свободной поверхности жидкости

в сообщающихся сосудах всегда находиться на одной и той же уровенной

поверхности;

стереофотограмметрическое, выполняемое посредством измерений на

стереоскопических парах фотоснимков;

аэрорадионивелирование, выполняемое с помощью радиовысотомеров,

устанавливаемых на летательных аппаратах;

механическое, выполняемое при помощи приборов, автоматически

вычерчивающих профиль проходимого пути.

Из перечисленных видов нивелирования наиболее точными являются

геометрическое и гидростатическое, несколько менее точное —

тригонометрическое, остальные виды нивелирования имеют менее точные

измерения.

Способы геометрического нивелирования. Качение рейки

Геометрическое нивелирование выполняют при помощи нивелира и

нивелирных реек.

Нивелир — геодезический прибор, обеспечивающий при работе

горизонтальную линию визирования. Он представляет собой сочетание

зрительной трубы с цилиндрическим уровнем или с компенсатором. Уровень

11

и компенсатор служат для приведения визирной оси в горизонтальное

положение.

Нивелирные рейки — это деревянные бруски, чаще всего с

сантиметровыми делениями, оцифрованными от нуля (пятки рейки), снизу

вверх, через каждый дециметр.

Геометрическое нивелирование заключается в определении превышения

Заключение

В течение прохождения практики с 8 июня по 19 июля мы освоили работу

с теодолитом  и нивелиром, научились измерять горизонтальные и

вертикальные углы, расстояния между точками. Мы освоили технологию

теодолитной, тахеометрической и нивелирной съёмки. Научились

производить камеральную обработку результатов полевых измерений,

выполненных при теодолитной и нивелирной съёмках.