Федеральное агентство морского и речного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»

(ФГБОУ ВО «ВГУВТ»)

Кафедра Судовождения и безопасности судоходства

Курсовая работа

по теме «Составление информации о маневренных элементах судна»

Выполнил:

студент группы С-322

Шишлов К.И.

Проверил:

Зубкова Е.В.

Нижний Новгород

2021г.

Содержание

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3

1. Основные обозначения	4

2. Исходные данные	6

3. Составление информации о маневренных элементах судна	7

3.1. Определение элементов поворотливости судна на глубокой воде	7

3.2. Определение элементов поворотливости судна на мелководье	24

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	34

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	35

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Составление информации о маневренных элементах судна вытекают из положения действующего «Наставления по штурманской службе на судах речного флота» [1], которое вменяет в обязанности капитана требовать от командного состава (судоводителя) знания маневренных элементов своего судна и умения использовать их при маневрировании.

В соответствии с Резолюцией А.601(15) Международной морской организации (ИМО) информация о маневренных характеристиках судна, представленная в виде оперативных таблиц и графиков, должна находиться на ходовом мостике.

Из всей информации о маневренных элементах судна необходимо иметь достаточно подробную информацию о ходкости, поворотливости, инерции, особенностях маневрирования на глубокой воде и мелководье и т.д.

Результатами решения данной задачи являются таблицы и схемы циркуляции судна, таблицы и графики инерционных характеристик.

1. Основные обозначения

| c21÷c32 | – гидродинамические коэффициенты корпуса судна; |
| --- | --- |
| Sp | – площадь руля; |
| βн | – коэффициент расширения насадки; |
| Fв | – площадь диска винта; |
| ψ | – коэффициент попутного потока; |
| V | – объемное водоизмещение судна; |
| v0 | – скорость движения судна; |
| vp1 | – скорость попутного потока обтекания руля; |
| σp,σн | – коэффициент нагрузки открытого винта и винта в насадке по упору; |
| rv | – коэффициент влияния корпуса и винта на скорость потока, обтекающего руль; |
| χ | – коэффициент, учитывающий изменение аксиальной скорости от удаленности рассматриваемого сечения от винта; |
| kp;kp,kн;kн | – коэффициенты гидродинамических сил, действующих на рули и поворотные насадки; |
| S0 | – площадь погруженной части диаметрального батокса; |
| vан | – аксиальная скорость комплекса «винт-насадка»; |
|  | – угол дрейфа по центру масс (ЦМ) судна на циркуляции; |
| αp | – угол перекладки рулевого органа; |
| ω | – угловая скорость судна на циркуляции; |
| v | – линейная скорость на циркуляции; |
| R | – радиус циркуляции судна; |
| βk | – угол дрейфа судна по кормовой оконечности; |
| ИК | – истинный курс судна; |

| c21÷c32 | – коэффициенты гидродинамических сил, действующих на корпус судна на мелководье; |
| --- | --- |
| k11 | – коэффициент присоединенных масс; |
| λ11в | – присоединенная масса застопоренных винтов; |
| Rв | – сопротивление застопоренных винтов; |
| Pв шв | – упор винта на швартовых; |
| kр;kм | – коэффициенты упора и момента винта; |
| tраз;tт;tв | – время разгона, активного торможения и выбега судна; |
| Sраз;Sт;Sв | – путь разгона, активного торможения и выбега судна; |
| vм | – скорость судна на мелководье; |
| Fм | – вспомогательный коэффициент. |

2. Исходные данные

Тип судна                                                                                   Волго-Балт ( Чеш )

Номер проекта

Длина L, м	112,4

Ширина B, м	13,0

Осадка T, м	3,5

Коэффициент полноты ватерлинии aS	0,895

Коэффициент  полноты водоизмещения δ	0,920

Коэффициент  полноты мидельшпангоута β	0,990

Коэффициент  полноты диаметрального батокса σk	0,895

Боковая площадь парусности Sn, м2	660

Отстояние ЦП от ЦМ ln, м	-3,5

Мощность главных двигателей N, кВт	1030

Число главных двигателей n, ед	2

Частота вращения главных двигателей n0, об/мин	300

Диаметр винта DB, м	1,8

Шаг винта HB, м	1,7

Дисковое отношение θ	0,641

Число винтов ZB, ед	2

Тип органа управления 	Рули

Скорость движения V0, км/ч	19,0

Сопротивление воды движению судна R0, кН	100

Масса якоряm, т	1,75

Калибр якорной цени d, мм	43

Отношение коэффициента полноты носовой и 
кормовой половин диаметрального батокса σ=σн/σк

3. Составление информации о маневренных элементах судна

3.1. Определение элементов поворотливости судна на глубокой воде

Для расчета элементов необходимо знать главные размерения, коэффициент полноты, массу судна, скорость на прямом курсе при номинальном режиме энергетической установки – v0, сопротивление воды движению судна – R0 при скорости v0.Кроме того, необходимо знать тип рулевого органа и размеры рулей (насадок). Все эти данные по серийным судам можно взять в работе [10].

Определение кинематических и геометрических параметров циркуляции, необходимых для построения ее схемы, осуществляется по методике, изложенной в учебниках [2, 3].

3.1.1. Рассчитываются гидродинамические коэффициенты корпуса судна по формулам [2] для грузовых судов:

|  | (1) |
| --- | --- |

гдеϕ=δβ⊗– коэффициент продольной остроты судна;

δ – коэффициент полноты водоизмещения;

β⊗ – коэффициент полноты мидель-шпангоута;

L, B, T – соответственно расчетные длина, ширина и осадка судна, м;

σк – коэффициент полноты диаметрального батокса, расположенного в корму (σк=0,88);

c21=3,14∙3,5112,4=0,09778,

c22=0.020+0.371-0.88-121-0.882=-0,07345,

c23=0,020133,52-0,24133,5+13,03,5112,4+0,024112,43,5=0,56004,

c24=0,12+1,21-0,895=0,24600,

c31=5,83,5112,4+0,0841,25-0,895=0,09393,

c32=-15133,5-37,5-1=-0,05490

3.1.2. Определяются параметры движительно-рулевого комплекса (ДРК). Для судов, оснащенных рулями, размеры пера руля определяются из его площади, м2:

| Sp=μ⋅L⋅T; (2). Sp=0,020*112,4*3,5=7,86800 м2 Sp=SpZ Sp=7,868002=3,93400 м2 |  |
| --- | --- |

где μ – коэффициент, принимаемый при определении площади пера руля ;        μ =0,020–0,070 для пассажирских и грузовых самоходных судов. Из двух величин для расчета следует выбирать наименьшую, т.е.                   μ =0,020;

Sp – общая площадь рулей, м2;

L, Т– соответственно расчётные длина и осадка судна, м;

Z–число рулей.

Высота пера руля hр принимается больше диаметра винтаDв:

| hр=1,2÷1,3Dв, hр=1,2 * 1,8 = 2,16м | (3) |
| --- | --- |

и должна удовлетворять условию

| hр≤0,8T. | (4) |
| --- | --- |

Выбираем форму пера руля, близкую к прямоугольной, при этом высота пера руля, м, должна быть больше длины пера руля, м:hр≥lcp, т.е.

| lp cp=Sphp lp cp=3,934002,16= 1,82 м | (5) |
| --- | --- |

Относительное удлинение руля определяется по выражению:

| λp=hрlp cр=hр2Sр λp=2,1623,93400= 1,19 | (6) |
| --- | --- |

Площадь диска винта, м2, будет равна

| 3,14*1,824=2,54м2 | (7) |
| --- | --- |

3.1.4. Расчет кинематических параметров циркуляции судов, оснащенных рулями, производится по формулам [2].

Скорость потока обтекания руля, м/с, с учетом попутного потока

| vp1=v01-ψ vp1=5,27*(1-0,31660)= 3,6 м/c, | (8) |
| --- | --- |

где v0 – скорость движения судна, м/с;

ψ– коэффициент попутного потока.

Коэффициент попутного потока

| ψ=0,11+0,16xδх3VDв ψ=0,11+ 0,162*0,922*347051,8=0,31660 | (9) |
| --- | --- |

где δ– коэффициент полноты водоизмещения;

V– объемное водоизмещение судна, м3;

Dв – диаметр винта, м;

x– коэффициент (x =1 – для винтов в ДП и x =2 – для бортовых винтов).

Коэффициент нагрузки винта по упору определяется по формуле

| σр=Рвρ2⋅zв⋅Fв⋅vp12 σр=117,6512*2*2,54*3,62=3,8, | (10) |
| --- | --- |

гдеρ –плотность пресной воды, 1 т/м3;

vp1 – скорость подтекания воды к винту определяется по формуле (8), м/с;

zв – количество винтов, ед;

Fв– площадь диска винта определяется по формуле (7), м2;

Рв – упор винта, кН [2]:

| Pв=Pe1-tз Pв=100(1-0,2)=126,6кН Pe=R0. | (11) |
| --- | --- |

где tз – коэффициент засасывания (tз=0,2);

Pe – полезная тяга винтов при движении со скоростьюv0, кН;

R0 – общее сопротивление движению корпуса судна при скорости v0, кН.

Коэффициент влияния корпуса и винта на скорость потока, обтекающего руль, определяется следующим образом:

| rv=(1-ψ)1+χ(1-0,0125σp)(1+σp-1) rv=1-0,31660*(1+0,86*1-0,0125*3,8*(1+3,8-1)= 1,35, | (12) |
| --- | --- |

где χ– коэффициент, учитывающий изменение аксиальной скорости в зависимости от удаленности рассматриваемого сечения от винта, который определяется по формуле [4]:

| χ=121+2χвDв⋅11+2χвDв2 χ =12 1+ 2*0,941,8* 11+2*0,941,82=0,86, | (13) |
| --- | --- |

где χв– коэффициент, учитывающий расстояние от плоскости диска винта до центра давления на рули, χв=0,94;

Dв – диаметр винта, м.

Коэффициент гидродинамических сил, действующих на рули, определяется по формуле

| kp=μpSprv2zp kp=2,12*3,93*1,362*2=31,7 31,7352,09=0,09007 | (14) |
| --- | --- |

где μp –градиент коэффициента подъемной силы руля, определяемый по формуле

| μp=2π1+2,2λp23 μp= 2*3,141+2,21,1923=2,12; | (15) |
| --- | --- |

Sp – площадь руля, м2;

rv– коэффициент влияния корпуса и винта на скорость потока;

zp – количество рулей, ед.;

S0 –площадь погруженной части диаметрального батокса, м2:

| S0=σдLT S0 =0,895*112,4*3,5=352,09 м2; | (16) |
| --- | --- |

σд – коэффициент полноты диаметрального батокса.

3.1.6. Определение коэффициентовА1-12 для рулей производится по следующим формулам:

| А1=с23=0,56004 А2=с21+kрrv А2=0,097+0,091,35=0,164 А3=c22-m1+kрlkrv А3=-0,07345-0,24+0,09*0,471,35= -0,316 А4=c24= 0,246 А5=-kр= -0,09 А6=c31-kрlkrv А6=0,09393- 0,09*0,471,35=0,063 А7=-c32+kрlkrv А7=--0,05490+ 0,09*0,471,35=0,069 А8=kрlk А8=0,08*0,47=0,04 А9=A1+A4A6A7 А9=0,56004+0,246*0,0630,069=0,78 А10=A2+A3A6A7 А10=0,164+-0,246*0,0630,069=-0,09 А11=A4A8A7 А11=0,246*0,040,069=0,125 А12=A5+A3A8A7 А12=-0,09+-0,279*0,040,069=-0,236 | (17) |
| --- | --- |

Коэффициент m1определяется по формуле [2]:

| m1=2VS0L m1=2*4705352,09*112,4=0,237. | (18) |
| --- | --- |

гдеV – объемное водоизмещение судна, м3;

S0 – площадь погруженной части диаметрального батокса,

определяется по формуле (16), м2;

L– расчетная длина судна, м;

lк – относительное отстояние ДРК от центра масс (ЦМ) судна,

определяется по формуле

| lк=0,47 | (19) |
| --- | --- |

3.1.8. Угол дрейфа по центру масс (ЦМ) судна, град., в установившийся период циркуляцииβц определяется по формуле [2]:

| βц=-(А10+А11αр)+(А10+А11αр)2-4А9А12αр2А9. βц=-(-0,09+0,15*0,087)+(-0,09+0,15*0,087)2-4*0,78*-0,265*0,0872*0,78=0,22490 | (20) |
| --- | --- |

3.1.9. Безразмерная угловая скорость на циркуляции ω определяется по формуле [2]:

| ω=(А6βц+А8αр)А7. ω=(0,063*0,224+0,04*0,087)0,069=0,220 | (21) |
| --- | --- |

3.1.10. Безразмерная линейная скорость на циркуляции v определяется по формуле [2]:

| v=131+2,7ω22. v=131+2,7*0,25622=0,9 | (22) |
| --- | --- |

3.1.11. Относительный радиус циркуляции Rопределяется по формуле [2]:

| R=А7(А6βц+А8αр)=1ω=RL. R=1ω=10,22=4,5 | (23) |
| --- | --- |

3.1.12. Угол дрейфа, град., по кормовой оконечности судна или состава βк определяется по формуле [2]:

| βк=arctgtgβц+lкRcosβц βк=0,33 | (24) |
| --- | --- |

Здесь lк – отстояние ДРК от центра масс судна, lк=lкL, м.

Расчет кинематических и геометрических параметров установившейся циркуляции производится при углах перекладки рулевых органов αр (н)= 5; 15; 25; 35 град.

Результаты расчетов параметров циркуляции приводятся в табличной форме (Табл.1).

Таблица 1

Параметры элементов установившейся циркуляции

| Параметры | Угол перекладки рулевых органовαр (н), град |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 15 | 25 | 35 |
| 1. Угол дрейфа по ЦМ βц, град | 13,4 | 19,4 | 23,4 | 26,5 |
| 2.Безразмерная угловая скорость ω | 0,22 | 0,382 | 0,520 | 0,645 |
| 3. Безразмерная линейная скорость v | 0,921 | 0,802 | 0,698 | 0,606 |
| 4. Угол дрейфа по корме βк, град | 20,0 | 30,8 | 39,0 | 45,9 |
| 5.Относительный радиус циркуляции R | 510 | 294 | 216 | 174 |

По результатам расчета (см. табл.1) строится диаграмма управляемости судна по следующим параметрам:βц;βк; ω;v;R=f(αр (н)).

Рис.1. Диаграмма управляемости

3.1.16 Расчет кинематических параметров в маневренный и эволюционный периоды циркуляции необходимо произвести для углов перекладки рулевых органов для 15° и 35°, которые вносятся в виде графиков согласно «Наставлениям по штурманской службе на судах речного флота» [1]. При построении схем и таблиц циркуляции требуется показать несколько положений и определить время поворота судна на каждые 10° при изменении начального курса в диапазоне 0–90°, т.е. в маневренный и эволюционный периоды циркуляции.

Расчет параметров судна на циркуляции в маневренный и эволюционный периоды определяется по следующим формулам [4]:

| &ωц=Φω;&vц=1-1-vΨ. | (25) |  |
| --- | --- | --- |
| При 15 градусах: ωц10=Φω; ωц10=0,096*1.36=0,13183 vц10=1-1-vΨ vц10=1-1-0,99*0,005=0,997 |
| При 35 градусах: ωц10=Φω; ωц10=0,097*0,45=0,24489 vц10=1-1-vΨ vц10=1-1-0,14358*0,00528=0,995 |  |

Безразмерные коэффициенты Φ иΨ являются функциями безразмерного времениt, которое определяется по формуле [3]:

| t=tv0L. | (26) |
| --- | --- |

гдеt – время в диапазоне 10–120 с;

L – длина судна, м;

v0 – скорость полного хода, м/с.

t10=tv0L

t10=10*5,28112,4= 0,469 с

| &Ф=th1,39(0,67t)-0,28e-2,3t;&Ψ=th3,25(0,43t). | (27) |
| --- | --- |

или в развернутом виде:

| &Ф=e0,67t-e-0,67te0,67t+e-0,67t1,39-0,28e-2,3t;&Ψ=e0,43t-e-0,43te0,43t+e-0,43t3,25. | (28) |
| --- | --- |

По приведенным формулам необходимо выполнить расчет ωциvц для нескольких значений t в диапазоне 10–120 с.

Ф10=th1,39(0,67t)-0,28e-2,3t=th1,390,67*0,47-0,318e-2,3*0,47= 0,09

Ψ10=th3,25(0,43t). = th3,25(0,43*0,47)= 0,005

Переход от безразмерных величин к размерным производится по формулам:

| &ω=ωцv0L57,3град/с;&v=v0vц м/с. | (29) |
| --- | --- |

При 15 градусах:

ω10=ωцv0L57,3 = 0,13* 5,28112,4*57,3=0,35град/с

v10=v0vц=5,28*0,998=5,25 м/c

При 35 градусах:

ω10=ωцv0L57,3=0,244* 5,28112,4*57,3 = 0,658град/с

v10=v0vц=5,28*0,997=5,25 м/c

Результаты расчетов представим в виде графиков;ω,v=f(t) при углах перекладки рулей (насадок) 15° и 35° (Рис.1).На этом графике наносим зависимостьΔИК=f(t), определив величину ΔИК для тех же значений по выражению:

| ΔИК=ωΔt град. | (30)) |
| --- | --- |

Рис.2. Зависимости ω,v,ΔИК=f(t) при перекладке рулей на 15° и 35°

Зависимости ΔИК=f(t) (см. рис. 1, 2) являются исходной информацией для заполнения верхней части табл.1. В диапазоне значений ∆ИК = 90°–360° время поворота судна определяется по известному выражению для угловой скорости ω.

Согласно «Наставления по штурманской службе» [1] в дополнение к схеме циркуляции составляется таблица циркуляции (табл. 2) на глубокой воде и мелководье

Таблица 2

Таблица циркуляции на глубокой воде

| ∆ИК, град. | tα, с, при αр=35° | tα, с, при αр=15° |
| --- | --- | --- |
| 10 20 30 40 50 60 70 80 90 120 150 180 270 360 | 12 15 18 20 23 25 27 29 31 38 44 51 73 96 | 14 18 22 25 29 32 35 38 42 52 63 75 111 148 |
| Dц, м, кб | 349 | 588 |
| V0, км/ч, уз | 19,0 | 19,0 |
| Vц, км/ч, уз | 11,5 | 15,2 |
| ωц, град/мин | 104,01 | 61,69 |

Рис. 3а. Схема циркуляции судна при перекладке руля на 15°

Рис. 3б. Схема циркуляции судна при перекладке руля на 35°

Из результатов расчетов видно, что при перекладке руля на 35° судно имеет небольшой радиус циркуляции, что позволяет ему совершить разворот на небольшой акватории.

В начальный период циркуляции под действием боковой силы судно смещается в сторону, противоположную направлению перекладки руля. Возникает боковое смещение, наибольшее значение которого наблюдается в точке кормового перпендикуляра. Это приводит к образованию боковой гидродинамической силы на корпусе судна, направленной в сторону перекладки руля. В результате наблюдается интенсивное увеличение угла дрейфа и угловой скорости поворота, при этом уменьшается радиус кривизны траектории и линейная скорость.

3.2. Определение элементов поворотливости судна на мелководье

3.2.1. Расчет гидродинамических характеристик корпуса судна на мелководье. Влияние ограниченной глубины НТ≤1,2на управляемость судна связана, прежде всего, с изменением коэффициентов корпусных усилий, которые определяются по формуле [6]:

| с21=с21∞⋅с21=0,09778*2,17909=0,21306 с22=с22∞⋅с22=-0,07345*0,34931=-0,02566 с23=с23∞⋅с23=0,56004*3,25591=1,82343 с24=с24∞⋅с24=0,24600*12,67535=3,11814 с31=с31∞⋅с31=0,09393*4,06418= 0,38177 с32=с32∞⋅с32= -0,05490*1,93114= -0,10602 | (31) |
| --- | --- |

где с21÷с32 – коэффициенты, учитывающие влияние мелководья.

|  | (32) |
| --- | --- |

где TH=0,833

с21=1+2,38-113,5112,40,8333=2,17909;

с22=1+(2800,9-0,882-1)0,8332=0,34931;

с23=1+3,40,8332,25=3,25591;

с24=1+65∙0,9-380,8333=12,67535;

с31=1+(0,55+58,11-0,9-2031-0,920,8332=4,06418;

с32=1+0,018(133,5-1,2)30,833+1,171+0,2143,513-3,42=1,93114;

Дальнейшие расчеты параметров циркуляции производятся в той же последовательности, указанной в п. 3.1, как для судна на глубокой воде с углом перекладки рулевых органов 15º и 35°, и при выполнении требований «Наставлений по штурманской службе на судах речного флота» [1].

Определение коэффициентов А1-12:

А1=с23=1,82343

А2=с21+kрrv

А2=0,21306+0,081,36=0,27788

А3=c22-m1+kрlkrv

А3=-0,02566-0,23+0,08*0,471,36= -0,23297

А4=c24= 3,11814

А5=-kр= -0,08864

А6=c31-kрlkrv

А6=0,38177- 0,08*0,471,36=0,35130

А7=-c32+kрlkrv

А7=--0,10602+ 0,08*0,471,36=0,12020

А8=kрlk

А8=0,08*0,47=0,04084

А9=A1+A4A6A7

А9=1,82343+3,11814*0,351300,12034=10,92604

А10=A2+A3A6A7

А10=0,27788+-0,23297*0,351300,12034=-0,4

А11=A4A8A7

А11=3,11814*0,03760,12034=1,05945

А12=A5+A3A8A7

А12=-0,08864+-0,23*0,040,12020=-0,16615

Определяем угол дрейфа, в установившийся период циркуляции:

βц=-(-0,4+1,079*0,26)+(-0,4+1,079*0,26)2-4*10,92*-0,169*0,262*10,92=0,069

Расчет кинематических и геометрических параметров установившейся циркуляции производится при углах перекладки рулей αР=15°;35°:

Определяем безразмерную угловую скорость на циркуляции:

ω=0,35130∙0,069+0,0376∙0,260,12034=0,29

Определяем безразмерную линейную скорость на циркуляции:

v=131+2,7*0,2422=0,9

Определяем относительный радиус циркуляции:

R=10,29=3,4

R=112,4∙3,4=385,95 (м)

Определяем угол дрейфа по кормовой оконечности судна:

βк=arctgtgβц+lкRcosβц

βк= arctg0,07+52,82385,95*0,069=0,20

Результаты расчетов параметров циркуляции сведены в табл. 3.

Таблица 3

Параметры элементов установившейся циркуляции на мелководье

| Параметры | Угол перекладки руля, град |  |
| --- | --- | --- |
|  | 15 | 35 |
| 1. Угол дрейфа по ЦМ βц, град | 3,96 | 4,92 |
| 2. Безразмерная угловая скорость ω | 0,29 | 0,46 |
| 3. Безразмерная линейная скорость v | 0,871 | 0,74 |
| 4.Относительный радиус циркуляции R | 3,43 | 2,17 |
| 5. Угол дрейфа по корме βк, град | 11,62 | 16,74 |

По результатам расчётов строится диаграмма управляемости судна:

Рис.4. Диаграмма управляемости на мелководье

Производим расчет кинематических параметров в маневренный и эволюционный периоды циркуляции для углов перекладки рулей на 15° и 35°.

ωц=0,09∙0,29=0,028

vц=1-1-0,907∙0,005 =0,999

ω=0,021∙5,28112,4∙57,3=0,075 градс

v=5,28∙0,999=5,26 мс

ΔИК=0,056∙10=0,75 град

Результаты расчетов представляем в виде графиков: ω, v=f(t) при углах перекладки рулей на 15° и 35°.

Рис.5. Зависимости ω,v,ΔИК=f(t) при перекладке рулей на мелководье на 15° и 35°

Таблица 4

Таблица циркуляции на мелководье

| ∆ИК, град. | tα, с, при αр=35° | tα, с, при αр=15° |
| --- | --- | --- |
| 10 20 30 40 50 60 70 80 90 120 150 180 270 360 | 12 15 18 20 23 25 27 29 31 38 44 51 73 96 | 14 18 22 25 29 32 35 38 42 52 63 75 111 148 |
| Dц, м, кб | 425 | 756 |
| V0, км/ч, уз | 19,0 | 19,0 |
| Vц, км/ч, уз | 13,1 | 16,5 |
| ωц, град/мин | 85,42 | 47,97 |

Рис. 6а. Схема циркуляции судна при перекладке руля на 15°

Рис. 6б. Схема циркуляции судна при перекладке руля на 35°

Движение судов по мелководью связано с увеличением сопротивления воды, изменением работы движителей, приращением осадки и возникновением дифферента на корму, ухудшением управляемости. Из расчетов видно, что на мелководье по сравнению с глубокой водой резко уменьшается угол дрейфа, угловая скорость поворота и соответственно увеличивается радиус установившейся циркуляции при одинаковых углах перекладки рулей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе эксплуатации судна судоводителю приходится учитывать все маневренные характеристики своего судна. От их знания и умелого применения зависят успех и безопасность выполнения того или иного маневра. Их знание приобретает особо важное значение для судоводителей судов и составов на внутренних судовых путях, характеризующихся сложными, стесненными условиями.

В данной курсовой работе мы рассчитали элементы циркуляции и инерционные характеристики т/х «Амур» проект 925А. Из результатов расчетов вид, что при перекладке руля на 35° судно имеет небольшой радиус циркуляции (144 м – на глубокой воде, 255 м – на мелководье), что позволяет ему совершить разворот на небольшой акватории.

Движение судов по мелководью связано с увеличением сопротивления воды, изменением работы движителей, приращением осадки и возникновением дифферента на корму, ухудшением управляемости. Из расчетов видно, что на мелководье по сравнению с глубокой водой резко уменьшается угол дрейфа, угловая скорость поворота и соответственно увеличивается радиус установившейся циркуляции при одинаковых углах перекладки рулей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Маневрирование и управление судном: метод. указания к выполнению лабораторных работ для студ. оч. и заоч. обуч. специальности 260505.65 «Судовождение» / сост.: А.Н. Клементьев, П.Н. Токарев, Р.С. Хвостов. – Н.Новгород: Изд-во ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 2016. – 101 с

- Соларев Н.Ф., Белоглазов В.И., Тронин В.А. и др. «Управление судами и составами: учебник» - М: Транспорт, 1983. – 296 с.

- Снопков В.И. «Управление судном. 3-е изд.» - СПб: АНО НПО «Профессионал», 2004. – 536 с.

- Клементьев А.Н. «Основы управления судном. Часть 1» Учебное пособие – Н.Новгород: Изд-во ФБОУ ВПО «ВГАВТ», 2011. – 141 с.