Федеральное агентство морского и речного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Высшего образования

"Волжская государственная академия водного транспорта"

Кафедра судовождения и безопасности судоходства

Курсовая работа

по теме «Обеспечение мореходных качеств судна при составлении грузового плана»

Вариант 15

Выполнил:

Шишлов К.И.

Проверил:

Осокин М.В.

Н.Новгород

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3

1.  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ	5

2.ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	6

2.1 Расчёт посадки судна	6

2.2 метацентрической высоты Определение	9

2.3 Определение периода бортовой качки	11

2.4 Общие требования к остойчивости неповреждённого судна	11

2.5 Проверка остойчивости по критерию погоды	12

Рис. 2. Проверка остойчивости по критерию погоды	13

2.6 Требования к остойчивости повреждённого судна	16

3.1 Грузовой план	20

3.2 Отход из порта Габес (Тунис)	20

Рис. 3. Диаграмма статической остойчивости на отход из порта Габес (Тунис)	23

Рис. 4. Диаграмма проверки остойчивости по критерию погоды.	24

3.3 Вход в порт Гамбург (Германия).	25

3.4 Аварийная остойчивость	26

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	28

# ВВЕДЕНИЕ

Грузовые планы бывают предварительными и исполнительными.

Предварительный грузовой план составляется чаще всего до прихода в порт погрузки сразу после получения очередного рейсового задания с целью определить примерное количество и порядок размещения груза. При этом могут потребоваться следующие разновидности расчётов:

- Когда известны вид (виды) и точное количество груза, предназначенного к перевозке, причём это количество меньше или равно грузоподъёмности судна и (или) грузовместимости его трюмов. Требуется разместить этот груз (грузы) таким образом, чтобы обеспечить остойчивость, прочность корпуса и нужную посадку судна, а также удобство сепарации и крепления груза. В некоторых случаях требуется обеспечить сегрегацию (разделение) некоторых грузов (например, опасных или таких, которые при содержании в одном грузовом помещении могут повредить друг друга).  Может также потребоваться выполнить некие особые требования (например, на контейнеровозе - поставить рефрижераторные контейнеры в такое место, где их можно подключить к электрическим розеткам и обеспечить контроль за температурой внутри контейнера).

- Когда известен только вид (виды) груза и требуется определить его максимальное количество, которое судно может принять при погрузке на заданную осадку (летнюю, зимнюю или другую, обусловленную глубинами на маршруте предстоящего перехода) при данных запасах (погрузка на максимальную грузоподъёмность в данных условиях).  Разновидностью данного случая является погрузка на максимальную грузовместимость при погрузке «лёгкого» груза, обладающего большим удельным погрузочным объёмом, когда требуется определить максимально возможное количество (вес) груза, исходя из кубатуры грузовых помещений, а также – требований к   остойчивости судна. Такая задача часто встречается, при перевозке, например, зерна навалом или лесных грузов.  При составлении предварительного грузового плана обязательно производятся расчёты посадки и остойчивости судна (а иногда – и прочности его корпуса).

Предварительный грузовой план и соответствующие расчёты по нему могут быть выполнены в нескольких вариантах.

Исполнительный грузовой план является окончательным и составляется после прихода судна в порт непосредственно перед погрузкой или уже в ходе неё. Чаще всего он составляется после совещания с представителями компании, производящей погрузку или представителями грузоотправителя, после уточнения всех данных по грузу (удельный погрузочный объём, размеры грузовых мест, особые требования к укладке и т.д.) и согласования методики укладки, сепарации и крепления груза. В этом случае выполняются расчёты посадки и остойчивости судна, а иногда (например, при перевозке стали в рулонах) – прочности корпуса судна с учётом окончательного варианта размещения груза. Грузовой план с результатами этих расчётов иногда предъявляется портнадзору в порту погрузки и служит одним из документов, необходимых для получения разрешения на отход судна в рейс. Чаще всего он требуется портнадзором при наличии на борту навалочного зернового или палубного груза.

# 1.  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Данные по судну и рейс-задание:

Теплоход «Исартал». Рейс: Габес (Тунис) – Гамбург (Германия). Груз – мочевина в мешках (big bag). Размеры мешка: приблизительно 1,0 х 1,0 х 0,8 (высота) м. Вес мешка – около 1 тонны. Топливо на борту: танк № 8 – полный и 20 кубометров в танке № 9.  Плотность топлива: 0,85 т/кубометр. Пресная вода на борту: 20 тонн в танках №№ 7 поровну.

Продолжительность перехода: 14 суток. Расход топлива: 6 кубометров в сутки, начиная с танка № 9. Расход пресной воды: 1 тонна в сутки.

В процессе курсовой работы выполнить:

•	Взять максимальное количество груза на летнюю осадку и составить грузовой план, таким образом, чтобы дифферент на корму не превышал 20 сантиметров.

•	 Проверить, обеспечены ли требования «Международного кодекса по остойчивости судов в неповреждённом состоянии» в данном состоянии загрузки на момент выхода из Габеса.

•	Определить период качки судна.

•	Определить величины статически и динамически приложенных опрокидывающих моментов и соответствующие углы опрокидывания.

•	Определить осадку судна на носовых и кормовых марках углублений в порту отхода при плотности забортной воды 1,025 тонн на кубометр.

•	Определить осадку судна на носовых и кормовых марках углублений при приходе в порт назначения в воде с плотностью 1,009 тонн на кубометр.

•	Рассчитать посадку и остойчивость судна при получении пробоины в форпике вследствие касания каменистого грунта методом исключения отсека на наиболее опасной стадии затопления.

# 2.ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 2.1 Расчёт посадки судна

Посадкой судна называется его положение в воде, определяемое средней осадкой, осадками носом и кормой, осадками по правому и левому бортам или углами крена и дифферента. На практике чаще всего говорят об угле крена, а когда речь идёт о дифференте - об осадках носом и кормой, так как угол дифферента обычно невелик – в пределах нескольких градусов.

При расчёте посадки судна помимо закона Архимеда, определяющего среднюю осадку, применимы следующие основные положения, определяющие крен и дифферент:

- Та или иная посадка обеспечивается равенством кренящего и дифферентующего моментов соответствующим восстанавливающим моментам.

- Колебания судна в продольном (дифферент) и поперечном (крен) направлениях (при «малых» углах крена) происходят относительно центра тяжести действующей ватерлинии.

Рис.1. Определение осадок судна носом и кормой с применением документации судна иностранной постройки

Исходя из этих двух положений, выведены формулы, служащие для определения осадок судна правым и левым бортами, а также носом и кормой при данной загрузке. Порядок действий при определении осадок носом и кормой для судна иностранной постройки следующий:

- Определяется весовое водоизмещение судна, как сумма масс самого судна, находящегося на нём груза, запасов, балласта и т.д.

- По грузовой шкале определяется средняя осадка судна в воде соответствующей плотности.

- Как видно из рис. 1, дифферентующий момент создаётся парой сил, воздействующих на судно: равнодействующей сил тяжести и равнодействующей сил плавучести. Обе эти силы равны по величине весовому водоизмещению судна. Плечо дифферентующего момента равно

|  | (1) |
| --- | --- |

где LCB – отстояние центра величины от кормового

перпендикуляра (longitudinal centre of buoyancy). Находится из таблицы гидростатических элементов судна по средней осадке.

LCG – отстояние центра тяжести судна с грузом, запасами, балластом и т.д. от кормового перпендикуляра (longitudinal centre of gravity).Находится по формуле:

|  | (2) |
| --- | --- |

Здесь - массы всех грузов, находящихся на судне;

- массы всех видов запасов (в основном – топливо и пресная вода), находящихся на судне;

- массы балласта, находящегося в различных танках.

Они численно равны объёму балласта в каждом танке, умноженному на плотность балласта.

Объём балласта находится по калибровочным таблицам танков из судовой   документации по замерам уровня балласта в танках. Если танк полный, то берётся объём танка также из судовой документации.

- абсциссы центров тяжести судна порожнём, различных    грузов, запасов и балластных цистерн соответственно. На судах иностранной постройки они обозначаются LCG, отмеряются от кормового перпендикуляра и всегда положительны. На судах российской постройки они отмеряются от миделя к носу или корме и могут быть как положительными, так и отрицательными.

- Величина дифферентующего момента находится, как:

|  | (3) |
| --- | --- |

- Дифферент, как разница осадок носом и кормой в метрах или сантиметрах находится по формуле:

|  | (4) |
| --- | --- |

где М – момент, дифферентующий судно на один метр или один сантиметр соответственно. Находится из кривых теоретического чертежа судна по средней осадке.

- Так как эта разница осадок появляется на длине, равной расчётной длине судна LBP (length between perpendiculars – длина между перпендикулярами), угол дифферента можно найти по формуле:

|  | (5) |
| --- | --- |

Так как угол дифферента является малым, тангенс можно заменить самим углом, взятым в радианах.

- Из треугольника АВЕ видно, что приращение осадки по корме вследствие дифферента будет равно:

|  | (6) |
| --- | --- |

где LCF – абсцисса центра тяжести действующей ватерлинии (longitudinal centre of flotation).

- Осадка по корме:

|  | (7) |
| --- | --- |

- Из треугольника EHK видно, что вследствие дифферента осадка по носу уменьшается на величину:

|  | (8) |
| --- | --- |

- Осадка по носу будет:

|  | (9) |
| --- | --- |

## 2.2 метацентрической высоты Определение

Начальная метацентрическая высота   или GM0 определяет так называемую начальную остойчивость судна (она же - остойчивость на малых углах крена).

|  | (10) |
| --- | --- |

где KM находится из таблиц гидростатических элементов (они же – кривые (элементы) теоретического чертежа или кривые (элементы) плавучести и начальной остойчивости –в зависимости от средней осадки или весового водоизмещения судна.

Если в каком-либо отсеке судна находится жидкость, имеющая свободную поверхность, то при крене судна эта жидкость смещается в сторону накренённого борта так, что её поверхность всегда остаётся параллельной ватерлинии. Это приводит к смещению центра тяжести объёма жидкости в отсеке (рис. 2) аналогично смещению центра тяжести подводного объёма судна при крене. То есть, при малых углах крена, траекторию центра тяжести жидкости в прямостенном отсеке можно считать окружностью радиусом

|  | (11) |
| --- | --- |

где - момент инерции свободной поверхности жидкости в отсеке, м4;

v - объём жидкости в отсеке, м3.

Направления линий действия веса жидкости в отсеке при малых углах крена пересекаются в одной точке m. Известно, что при расчёте момента от действия какой-либо силы, точку её приложения можно без ущерба для результата вычислений переносить вдоль линии действия силы. Таким образом, по влиянию на остойчивость эта жидкость эквивалентна твёрдому грузу, весом, размещённому в точке m. Здесь   - плотность жидкости в отсеке. То есть, высота центра тяжести судна с грузом возрастает, а его метацентрическая высота, соответственно, уменьшается на величину:

|  | (12) |
| --- | --- |

Если на судне имеется несколько отсеков, в которых наличествует свободная поверхность жидкости, то поправки к начальной метацентрической высоте вычисляются по каждому из таких отсеков, а затем складываются. Начальная метацентрическая высота судна уменьшается на получившуюся сумму поправок. Именно исправленная метацентрическая высота и принимается к учёту при проверке соответствия загрузки судна критериям остойчивости.

|  | (13) |
| --- | --- |

  - Построение диаграммы статической остойчивости

Задаются углы крена, обычно через 5-10 градусов и находят плечи восстанавливающего момента для каждого из этих углов.

|  | (14) |
| --- | --- |

## 2.3 Определение периода бортовой качки

|  | (15) |
| --- | --- |

где В – расчётная ширина судна.

|  | (16) |
| --- | --- |

Здесь - длина судна по ватерлинии;

- начальная метацентрическая высота.

## 2.4 Общие требования к остойчивости неповреждённого судна

Аварии, происходящие по причине потери остойчивости судна, по своим последствиям относятся к самым тяжёлым (судно обычно опрокидывается в течение нескольких секунд и спастись при этом удаётся немногим или вообще никому из находившихся на его борту). Поэтому неудивительно, что международные и национальные органы, отвечающие в различных государствах за безопасность плавания и безопасность постройки и эксплуатации судов, приняли ряд документов, регламентирующих требования к их остойчивости. Судоводители должны знать и соблюдать эти требования как в процессе погрузки и выгрузки судна, так и в течение рейса. Основными такими документами являются конвенция СОЛАС и принимаемые в развитие её Международной морской организацией (ИМО) Международные Кодексы. В первую очередь речь идёт о так называемом «Международном кодексе по остойчивости судов в неповреждённом состоянии» («Intact Stability Code», одобренном резолюцией Морского комитета по безопасности ИМО (RESOLUTION MSC.267(85)) от 4 декабря 2008), вступившем в силу с 1 июля 2010 года. При перевозке различных специфических видов грузов (не зерновых навалочных, зерновых навалочных, лесных и т.д.) применяются специальные требования к остойчивости, изложенные в соответствующих Международных Кодексах. Правила классификационных обществ, которым поднадзорны морские суда, строятся на базе упомянутых выше Кодексов и, в ряде случаев, применяют более жёсткие требования к остойчивости по сравнению с требованиями Кодексов.

Требования Международного кодекса по остойчивости судов в неповреждённом состоянии:

- Величина начальной поперечной метацентрической высоты должна составлять не менее 0,15 м.

- Величина плеча статической остойчивости должна быть не менее 0,2 м при угле крена 30 градусов или более.

- Плечо статической остойчивости должно достигать максимума при угле крена не менее 25 градусов.

## 2.5 Проверка остойчивости по критерию погоды

Судно должно быть способно выдерживать совместное воздействие от постоянного бортового ветра, шквала и качки от волнения. При этом направление ветра определённой силы считается перпендикулярным диаметральной плоскости судна. Сила ветра и соответствующее ей давление ветра на надводную часть судна берутся в зависимости от района плавания судна. Считается, что в момент, когда судно под воздействием волнения накреняется на наветренный борт на угол, на него налетает шквал (рис.2). При этом динамическая остойчивость должна быть достаточной, чтобы судно выдержало совместное воздействие восстанавливающего момента, направленного на противоположный борт и совпадающего с ним по направлению кренящего момента от шквала.

### Рис. 2. Проверка остойчивости по критерию погоды

где   - плечо кренящего момента от воздействия постоянного ветра;

- угол крена от воздействия постоянного ветра. Не должен превышать 16 градусов или 80% от угла входа палубы в воду, что меньше;

- угол крена «на ветер» от воздействия бортовой качки;

- угол заливания или 50 градусов, что меньше;

- плечо кренящего момента от воздействия шквала.

Площадь фигуры b должна быть не менее площади фигуры a.

Указанные на рис. 2 величины находятся следующим образом:

|  | (17) |
| --- | --- |

где - давление ветра. Для судов неограниченного района плавания Р=504 Па. Для судов ограниченного района плавания R1, поднадзорных Российскому морскому регистру Р=353 Па. Для судов ограниченных районов R2, R2-RSN, R3-RSN Р= 252 Па;

- боковая площадь парусности судна, м2;

- плечо кренящего момента от ветра. Принимается равным расстоянию по вертикали от центра парусности до центра проекции подводной части судна на диаметральную плоскость (расположенного примерно на половине осадки), м;

- ускорение свободного падения, м/с2;

- весовое водоизмещение судна, т.

|  | (18) |
| --- | --- |
|  | (19) |

где k  - коэффициент для судов с округлой скулой, не имеющих  днищевого и  скуловых килей; для судов с острой (прямоугольной) скулой. Для судов, имеющих скуловые и днищевой киль, находится по табл. 1;

и - коэффициенты находятся по табл. 1.

|  | (20) |
| --- | --- |

где  - средняя осадка судна, м;

- аппликата центра тяжести судна с грузом, запасами и балластом, м.

Величина коэффициента S находится по табл. 1 в зависимости от периода бортовой качки (15).

Таблица 1

Коэффициенты для расчёта остойчивости по основному критерию.

|  |  |  |  |  | k |  | s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <2.4 | 1.0 | <0.45 | 0.75 | 0 | 1.0 | <6 | 0.1 |
| 2.5 | 0.98 | 0.5 | 0.82 | 1.0 | 0.98 | 7 | 0.098 |
| 2.6 | 0.96 | 0.55 | 0.89 | 1.5 | 0.95 | 8 | 0.093 |
| 2.7 | 0.95 | 0.6 | 0.95 | 2.0 | 0.88 | 12 | 0.065 |
| 2.8 | 0.93 | 0.65 | 0.97 | 2.5 | 0.79 | 14 | 0.053 |
| 2.9 | 0.91 | >0.7 | 1.0 | 3.0 | 0.74 | 16 | 0.044 |
| 3.0 | 0.90 |  |  | 3.5 | 0.72 | 18 | 0.038 |
| 3.1 | 0.88 |  |  | >4.0 | 0.70 | >20 | 0.035 |
| 3.2 | 0.86 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 0.82 |  |  |  |  |  |  |
| >3.5 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |

где - коэффициент полноты водоизмещения;

- общая площадь килей, м2.

## 2.6 Требования к остойчивости повреждённого судна

Наиболее опасны подводные пробоины, т.к. через них вода поступает в корпус наиболее интенсивно. Опасны и надводные пробоины, находящиеся вблизи ватерлинии. Их следует немедленно заделывать.

Затопление любого отсека влечет за собой уменьшение запаса плавучести судна, но для того чтобы оценить влияние затопления на остойчивость требуется рассмотрение конкретного случая затопления. Остойчивость может ухудшиться, остаться неизменной или улучшиться.

По специфике влияния затопления на посадку и остойчивость  затопленные отсеки принято делить на три основных категории:

- отсек первой категории – отсек затоплен водой полностью, не зависимо от того, сообщается он через пробоину с забортной водой или нет. Принципиальным отличием такого отсека от других является отсутствие в нем свободной поверхности жидкости. Затопление отсека первой категории равносильно приему твердого груза весом, равным весу влившейся в отсек воды с центром тяжести, расположенным в центре объёма отсека. Возможность фильтрации воды из такого отсека в соседние представляет большую опасность – это может превратить один отсек первой категории как минимум в два отсека второй категории;

- отсек второй категории – отсек заполнен частично и имеет свободную поверхность жидкости, при этом не сообщается с забортной водой. Такое затопление может иметь место при намеренном частичном затоплении отсека либо в случае фильтрации воды из других отсеков, либо после заделки пробоины и частичной откачке воды. Затопление отсеков второй категории приводит к уменьшению остойчивости судна из-за наличия свободной поверхности воды в нём. Одновременно может наблюдаться увеличение или уменьшение остойчивости судна в зависимости от расположения центра тяжести влившейся в отсек воды (ниже или выше нейтральной плоскости соответственно). При этом возможны случаи недейственной потери остойчивости из-за влияния свободной поверхности, когда оно не учитывается ввиду крайней малости или кратковременности воздействия (отсек заполнен на 5% и менее или на 95% и более, в этих случаях считается, что отсек либо сухой, либо полностью затоплен). Влияние отсеков первой и второй категории на посадку и остойчивость судна обычно рассчитывается методом приёма груза, в первом случае – без учёта влияния на остойчивость свободной поверхности влившейся в отсек воды, а во втором – с учётом;

- отсек третьей категории – отсек заполнен частично и имеет свободную поверхность жидкости, при этом он сообщается с забортной водой через пробоину. При затоплении отсека третьей категории оценка и расчет остойчивости и посадка судна после затопления отсека обычно производится методом постоянного водоизмещения, когда затопленный отсек исключается из объема подводной части судна. В результате потери части поддерживающей силы она перестаёт быть равной весовому водоизмещению и судно садится глубже, чтобы в воду вошёл дополнительный неповреждённый объём корпуса, который восстановит поддерживающую силу. В результате объёмное водоизмещение судна после входа в воду дополнительного неповреждённого объёма останется постоянным, отсюда и название метода. Так как уровень воды в таком отсеке постоянно равен уровню забортной воды, происходит также потеря части площади действующей ватерлинии, что приводит к смещению центра тяжести оставшейся её части и возникновению крена и дифферента судна. Заделка пробоины превращает отсек третьей категории в отсек второй категории.

Поступление забортной воды в корпус судна, в результате его повреждения или намеренного затопления отсеков, приводит к изменению характеристик плавучести и остойчивости, управляемости и ходкости.

В общем случае согласно Правилам Регистра, которому поднадзорно судно, оно считается удовлетворяющим требованиям к посадке в поврежденном состоянии, если:

- Начальная метацентрическая высота в конечной стадии затопления для не накренённого положения, определённая методом постоянного водоизмещения, должна быть не менее 0,05 м. Для не пассажирских судов по согласованию с Регистром она может быть и меньше, но в любом случае должна быть положительной.

- Угол крена при не симметричном затоплении должен составлять не более 20 градусов до принятия мер по спрямлению и не более 12 градусов после принятия таких мер.

- В конечной стадии затопления, а также после спрямления, протяжённость участка с положительными плечами должна составлять не менее 20 градусов.

- Площадь участка с положительными плечами в пределах этих 20 градусов должна быть не менее 0,0175 м.рад.

- Максимальное плечо диаграммы статической остойчивости должно составлять не менее 0,1 м в пределах угла крена, равного статическому плюс 20 градусов.

- В промежуточных стадиях затопления максимальное плечо диаграммы статической остойчивости должно составлять не менее 0,05 м, протяжённость положительной части – не менее 7 градусов.

- Аварийная ватерлиния до, в процессе и после спрямления должна проходить как минимум на 0,3 м или  м (что меньше) ниже отверстий в переборках, палубах и бортах, через которые возможно дальнейшее распространение воды по судну.

3 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 3.1 Грузовой план

## 3.2 Отход из порта Габес (Тунис)

Таблица 2

Таблица загрузки на отход из порта Габес (Тунис)

|  | Масса, т | xg, м | Mx, тм | zg, м | Mz, тм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Судно порожнем | 1125,0 | 35,69 | 40151,25 | 4,79 | 5388,75 |
| Топливо №8 | 64,4 | 36,7 | 2370,82 | 0,62 | 40,05 |
| Топливо №9 | 17,0 | 21,02 | 357,34 | 0,62 | 10,54 |
| Пресная вода №7 | 10,0 | 2,5 | 25,0 | 4,11 | 41,1 |
| Пресная вода №7 | 10,0 | 2,5 | 25,0 | 4,11 | 41,1 |
| Груз 6 рядов | 3360,0 | 44,13 | 148276,8 | 3,6 | 12096,0 |
| Груз 7ой ряд | 320,0 | 30,0 | 9600,0 | 6,4 | 2048,0 |
| Итого: | 4906,6 | 40,926 | 200806,2 | 4,01 | 19665,54 |

Определим посадку судна (1-9):

Dср=5,49 м

LCB=40,9 м

Мдиф=-126,27 тм

Dн-Dк=-126,276044=-0,02 м

Dк=5,48 м

Dн=5,50 м

GM0=5,45-3,46=1,45 м

Таблица 3

Расчет ДСО на отход из порта Габес (Тунис)

| θ, град | СС | СZ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,00000 | 0,000 |
| 10 | 0,955 | 0,259 |
| 20 | 1,867 | 0,496 |
| 30 | 2,686 | 0,682 |
| 40 | 3,538 | 0,9617 |
| 50 | 4,261 | 1,1907 |
| 60 | 4,698 | 1,2269 |
| 70 | 4911 | 1,1447 |

По данным табл. 3 построена диаграмма статической остойчивости (рис. 3).

Определим период качки:

С=0,373+0,023∙12,85,49-0,043∙81,8100=0,39179

τ=2∙0,39179∙12,821,41=8,44 с

Проверим остойчивость по критерию погоды (17-20):

lw1=504*200*5100*9,81*4906,6=0,104 м

lw2=1,5∙0,104=0,157 м

r=0.73+0.64,007-5,495,49=0.568

φ1=109∙1∙1∙1∙0,568∙0,093=25,05°

Требования к метацентрической высоте и диаграмме статической остойчивости («+» - соответствуют наши полученные значения требованием, «-» - не соответствуют):

+ Величина начальной поперечной метацентрической высоты должна составлять не менее 0,15 м.

+ Величина плеча статической остойчивости должна быть не менее 0,2 м при угле крена 30 градусов или более.

+ Плечо статической остойчивости должно достигать максимума при угле крена не менее 25 градусов.

Мы видим, что в нашем случае на момент выхода из Габес (Тунис) обеспечиваются требования «Международного кодекса по остойчивости судов в неповреждённом состоянии».

### Рис. 3. Диаграмма статической остойчивости на отход из порта Габес (Тунис)

### Рис. 4. Диаграмма проверки остойчивости по критерию погоды.

Mстат =1,23*4906,6= 6035,118 тм

Угол стат = 58°

Mдин = 0,8*4906,6=3925,28 Утм

Угол дин = 35°

## 3.3 Вход в порт Гамбург (Германия).

Таблица 4

Таблица загрузки на вход Гамбург (Германия).

|  | Масса, т | xg, м | Mx, тм | zg, м | Mz, тм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Судно порожнем | 1125,0 | 35,69 | 40151,25 | 4,79 | 5388,75 |
| Топливо №8 | 10,2 | 36,7 | 374,34 | 0,62 | 6,324 |
| Топливо №9 | 0,0 | 21,02 | 0,0 | 0,62 | 0,0 |
| Пресная вода №7 | 3,0 | 2,5 | 7,5 | 4,11 | 12,33 |
| Пресная вода №7 | 3,0 | 2,5 | 7,5 | 4,11 | 12,33 |
| Груз 6 рядов | 3360,0 | 44,13 | 148276,8 | 3,6 | 12096,0 |
| Груз 7ой ряд | 320 | 30,0 | 9600,0 | 6,4 | 2048,0 |
| Итого: | 4897,65 | 40,51 | 198417,4 | 3,99 | 19563,73 |

Определим посадку судна (1-9):

Dср=5,41м

LCB=40,91 м

Мдиф=1945,5 тм

Dн-Dк=1945,56044=0,32 м

Dк=5,64 м

Dн=5,32 м

## 3.4 Аварийная остойчивость

Xs(LCG) =79,2 м

Ys(TCG) =0 м

Zs(KG) =3,56 м

jx= 571,025 = 55,6(м4)

jy=5*12,8336= 291м

S0= α*L*B= 0,93*87,92 *12,8= 1046м2

s = 12*12,8*10 = 64 м2

S0-s = 1046 – 64 = 983 м2

dDср= νS0-s = 86,2983 = 0,087

Yf1=0

Xf1= LCF

Xf1 = LCF –(Xs-LCF)*SS0-s = 35,4м 
dix= ix+s∙ys2+S0-syf12= 55,6

dyx= iy-sxs-xf2+S0-sxf1-xf2= 115050

∆GM= vVDср+ dDср2-zv- dixv=0,15

GM1=GM+ ∆GM=1,5

∅= v∙yf1V∙GM1= 0

dH=vVDср+dDср2- zv- dlyv=-8,99

H1= H- dH = 3425,9

ᴪ=vxs-xf2V* H1 =0,000215

dDн = 0,025м

dDк = 0,067м

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Обеспечение мореходных качеств судна при составлении грузового плана: Справочное пособие: для студентов очного и заочного обучения специальности 180402 «Судовождение» / М.В. Осокин – Н. Новгород: Изд-во ФБОУ ВПО «ВГАВТ», 2012. – 44 с.