Федеральное агентство морского и речного транспорта

Федеральное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

Волжская государственная академия водного транспорта

Кафедра управления транспортом

Курсовой проект по дисциплине

«Технология и организация перевозок»

на тему «Организация перевозок грузов в судах»

Выполнила:

студентка группы ТТП-31

Балакина Вероника Андреевна

Проверил:

Уртминцев Юрий Николаевич

Нижний Новгород

2017 год

Содержание:

Введение

- Характеристика исходных данных

- Определение нормы загрузки судов

- Расчет судопотоков и частоты отправления грузовых судов

- Расчет технической скорости движения судов и составов

- Расчет продолжительности круговых рейсов

- Расчет потребности во флоте на транспортной работе

- Расчет показателей сравнительной эффективности и выбор оптимального типа флота

- Ограничения по флоту

- Расчет эксплуатационных и экономических показателей работы флота

- Производственно-финансовый план работы судна

- Заключение

- Список литературы

Введение

Целью курсовой paботы по дисциплине «Технология и организация перевозок» является закрепление знаний о научных основах рациональной организации транспортного процесса и привитие навыков разработки планов освоения перевозок и их экономической оценки.

Одним из путей повышения эффективности работы судоходных компаний является сокращение затрат за счёт использования оптимальных типов судов на перевозках, а также рациональной организации их работы. Решение таких задач осуществляется с использованием метода вариантов при их упорядоченном переборе или на базе экономико-математических методов.

В курсовой работе разрабатывается рациональная организация работы флота при освоении двух корреспондирующих грузопотоков с использованием двух видов флота – самоходных грузовых судов и толкаемых составов.

Для каждого из расчетных вариантов освоения грузовых потоков производится обоснование:

- технических норм загрузки и технической скорости судов (составов);

- размеров судовых потоков с  грузом и порожнем;

- частоты и интервалов отправления судов;

- продолжительности круговых рейсов судов;

- среднесуточной потребности во флоте;

- показателей сравнительной эффективности расчётных вариантов освоения перевозок.

Характеристика исходных данных

В данной работе даны следующие виды грузов:

| Пункты |  | Род груза | Количество перевозок за эксплуатационный период |
| --- | --- | --- | --- |
| отправления | назначения |  |  |
| А | Д | Руда | 370 |
| А | Г | Лес | 220 |
| Г | Б | Уголь | 1480 |

Для освоения данных грузопотоков были выбраны следующие суда:

- Грузовой теплоход проекта №05074- М грузоподъемностью 4800т;

- Состав из 2-х секций проект Р-79  грузоподъемность 3800 т;

- Толкач проект № 749-б мощностью 1340л. с.

1. Обоснование технических норм загрузки грузовых судов

Технической нормой загрузки грузового судна является максимальное количество груза в тоннах, которое может быть загружено в судно при конкретных условиях его работы. Она зависит от грузоподъёмности и грузовместимости судна, условий плавания и объёмных характеристик перевозимых грузов и устанавливается, следовательно, для каждого типа грузовых судов и по каждому роду груза.

Сначала определяется возможная загрузка по условиям плавания. Влияние условий плавания проявляется через допустимую эксплуатационную осадку , которая зависит от глубины судового хода и определяется по выражению, см:

Тэ=min{hг-∆h;Tp}, где

|  |  | – | гарантийная глубина судового хода, см; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | – | нормативный запас под днищем, см, при этом, если окажется , то возможная загрузка судна будет равна его регистрационной грузоподъёмности (регистрационная грузоподъемность является верхним пределом нормы). |

Tp-регистрационная осадка судна, см.

Если Тэ  Тр, то возможная загрузка судна будет меньше регистрационной грузоподъёмности и может быть определена по формуле, т:

| , | (2) |
| --- | --- |

| где |  | – | регистрационная грузоподъёмность судна, т; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тр | – | регистрационная осадка судна, см; |
|  | То | – | осадка судна в порожнем состоянии, см. |

Затем определяется возможная загрузка с учётом объёмных характеристик судна и  перевозимых грузов.

Объёмными характеристиками судна являются грузовместимость (Vc)  и удельная грузовместимость (). Грузовместимость судна при перевозке насыпных и навалочных грузов определяется следующим образом, м3:

| . | (3) |
| --- | --- |

При перевозке штабелируемых (лесных и тарно-штучных) грузов грузовместимость судна определяется с учётом возможности использования надпалубного пространства по выражению, м3:

| , |  |  |  | (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| где |  | – | объем трюмных помещений по геометрическим размерам, м3; |  |
|  |  | – | площадь грузовой палубы или надпалубного пространства, которое может быть использовано под укладку (штабелирование) груза, м2; |  |
|  |  | – | средняя высота складирования груза на палубе, определяемая из условия обеспечения нормальной видимости судового хода и допустимой нагрузки на 1 м2 палубы (для трюмных судов можно принять: = 2,0 м, если < 2000 т, =3,0 м, если 20003000 т, =3,5 м, если > 3000 т, для судов-площадок – 3, 4 и 4,5 м соответственно), м; |  |
|  |  | – | коэффициент использования объема трюмов (при загрузке лесом Кт = 0,9, навалочными Кт = 0,95); |  |
|  |  | – | коэффициент использования объема надпалубного пространства (при загрузки лесом Кп = 0,85). |  |

Удельная грузовместимость судна определяется отношением полной грузовместимости к его регистрационной грузоподъёмности, м3/т-тнж:

| . | (5) |
| --- | --- |

Объёмной характеристикой груза () является удельный погрузочный объём, то есть объём, занимаемый одной тонной груза в складируемом состоянии.

Если удельный погрузочный объем груза окажется меньше удельной грузовместимости судна г  с, то этот груз условно называется «тяжёлым». При этом возможная   загрузка судна принимается равной его регистрационной грузоподъёмности .

Если удельный погрузочный объем груза окажется равным удельной грузовместимости судна   , то   этот груз условно называется «нормальным», а возможная загрузка принимается также равной регистрационной грузоподъёмности судна.

В том случае, когда удельный погрузочный объём груза окажется больше удельной грузовместимости г > с, груз условно называется «лёгким», а возможная загрузка, т, определяется по формуле

| . | (6) |
| --- | --- |

В качестве технической нормы загрузки судна принимается наименьшее  значение из двух возможных величин, полученных с учетом ограничений по условиям плавания и условиям размещения груза .

Расчеты:

Самоходное судно

Тэ = min{350 – 20 = 330  см; Тр=350 см;}

Тэ =330 см.

Vс = 6340*0,9 = 5706 м3;

= 1,19 м3/т-тнж;

руда= 0,33-0,59 м3/т-тнж; г < с ,

уголь= 0,95-1,1 м3/т-тнж; г < с ,

Руда:

Уголь:

Для леса

Тэ = min{350 – 20 = 330  см; Тр=350 см;}

Тэ =330 см.

Vс = 6340*0,85+1202*4,5*0,85 = 9986,65 м3;

= 2,0 м3/т-тнж;

лес= 2,0-2,5 м3/т-тнж; г = с

Лес:

Несамоходное судно

Тэ = min{350 –15= 335  см; Тр=370 см;}

Тэ =335 см.

Vс = 4100*0,95 = 3895 м3;

= 1,03 м3/т-тнж;

руда= 0,33-0,59 м3/т-тнж; г < с ,

уголь= 0,95-1,1 м3/т-тнж; г < с ,

Сера:

Уголь:

Для леса:

Тэ = min{350 –15= 335  см; Тр=370 см;}

Тэ =335 см.

Vс = 4100*0,85+729*4,5*0,85 = 11246 м3;

= 3 м3/т-тнж;

лес= 2,0-2,5 м3/т-тнж; г > с ,

Лес:

Результаты обоснования технических норм загрузки судов сводятся в табл. 1.

Таблица 1

Нормы загрузки судов

| Тип или № проекта судов | Регистровая грузо-подъем-ность судна (состава), т | Род груза | Техничес-кая норма загрузки, т |
| --- | --- | --- | --- |
| Самоходное | 4800 | Руда | 4272 |
|  |  | Лес | 4272 |
|  |  | Уголь | 4272 |
| Несамоходное | 3800*2 | Руда | 3344*2 |
|  |  | Лес | 3344*2 |
|  |  | Уголь | 3344*2 |

2..Расчет размеров судопотоков (составпотоков)

Судопоток измеряется числом однотипных грузовых судов (составов), подлежащих отправлению за расчётный период из определённого пункта с однородным грузом или порожнём в один пункт назначения. Размер судопотока зависит от количества предъявляемого к перевозке груза и принятой технической нормы загрузки грузовых судов.

Расчет размеров судопотоков в прямом и обратном направлениях производится по формуле с округлением до большего целого числа, ед. отпр.:

| , | (7) |
| --- | --- |

| где |  | – | объем перевозимого груза (размер грузопотока) в прямом или обратном направлениях, т; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qэ | – | нормы загрузки судов (вес состава) в прямом или обратном направлениях, т. |

Расчеты:

Самоходное судно:

Руда

Уголь

Лес

Несамоходное судно:

Руда

Уголь

Лес

3. Согласование судопотоков прямого и обратного направления. Формирование грузовых линий.

С целью сокращения порожних пробегов судов, и как следствие, повышения эффективности работы флота  проводится «привязка» грузопотоков прямого и обратного направлений. В результате «привязки» формируются кольцевые линии. На каждой кольцевой линии должно выполняться условие равенства судопотоков прямого и обратного направлений.  При этом образуются как кольцевые линии с двухсторонней загрузкой, так и с односторонней.

Согласование судопотоков прямого и обратного направления и формирование грузовых линий приведено в таблице 2.

Таблица 2

Привязка грузопотоков прямого и обратного направления

| Прямое направление |  |  |  |  | Обратное направление |  |  |  |  | Неосвоенные перевозки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт отпр. | Пункт назн. | Род груза | Объем пер-к | Судопоток | Пункт отпр. | Пункт назн. | Род груза | Объем пер-к | Судопоток | Объем перевозок | Судопоток |
| Самоходный флот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Д | Руда | 370 | 87 | Г | Б | Уголь | 480 (370) | 112 (87) | 110 | 25 |
| А | Г | Лес | 220 (110) | 51 (25) | Г | Б | Уголь | 110 | 25 | 110 | 26 |
| А | Г | Лес | 110 | 26 | Г | А | порожнем |  |  |  |  |
| Несамоходный флот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Д | Руда | 370 | 56 | Г | Б | Уголь | 480 (370) | 72 (56) | 110 | 16 |
| А | Г | Лес | 220 (110) | 33 (16) | Г | Б | Уголь | 110 | 16 | 110 | 17 |
| А | Г | Лес | 110 | 17 | Г | А | порожнем |  |  |  |  |

4. Расчет технической скорости движения судов и составов

Технической называется скорость движения судна (состава) относительно берега. Она рассчитывается дифференцированно по направлениям движения и участкам пути по формуле, км/сут:

| , | (8) |
| --- | --- |

| где | V | – | скорость движения относительно спокойной и глубокой воды, км/сут; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W | – | нормы приращения (+) при движении вниз или потерь (–) при движении вверх скорости (принимаются по заданию), км/сут. |

Скорость движения относительно воды для грузовых самоходных судов с грузом и порожнем принимаются по паспортным характеристикам .

Для толкаемых составов скорость относительно воды определяется на основе тяговых характеристик (приведенная сила упора) толкачей и приведенного сопротивления составов. При этом имеется в виду, что при равномерно установившемся движении приведенная сила упора толкачей равна приведенному сопротивлению составов .

Зависимость приведенного упора от скорости движения относительно воды приведена в тяговой строке толкача.

Приведенное сопротивление типового состава, кг·с2 /м2 определяется по формуле, кН:

| , | (9) |
| --- | --- |

| где |  | – | эмпирический коэффициент, учитывающий форму счала состава (табл. 2); |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | – | приведенное сопротивление судов состава с грузом или порожнем, принимается по паспортным характеристикам , кН. |

Таблица 3

Коэффициенты счала

| Форма счала состава | Для гружёных составов (при загрузке на 75–100%) | Для порожних составов |
| --- | --- | --- |
| Т + 1 Т + 1 + 1 Т + 2 Т + 2 + 2 | 0,94 0,84 0,92 0,80 | 0,97 0,92 0,94 0,90 |

При известном значении приведённого сопротивления состава по тяговой строке типового толкача определяется скорость относительно воды по интерполяционной формуле, км/сут:

| , | (10) |
| --- | --- |

| где | и | – | соответственно большее и меньшее значение приведённого упора толкача, в пределах которого находится приведённое сопротивление состава, кН·с2/м2; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V1 и V2 | – | скорости движения относительно воды, соответствующие большему и меньшему значению приведённого упора, км/сут. |

Расчеты сопротивления и скорости для несамоходного судна:

В грузу:  0,84*2*360 = 604,8 кг*с/м2

= 343,4 км/сут

Порожнем: 0,92*2*225 = 414 кг*с/м2

= 376,1 км/сут

Техническая скорость по направлениям движения для соответствующих участков пути с учётом предусмотренных заданием средних норм приращения и потерь скорости движения определятся в табличной форме (табл.4).

Таблица 4

Расчёт технической скорости

| Виды флота | Скорость относительно воды |  | Участки пути | Направление движения | Нормы приращения и потерь скорости движения, км/сут | Техническая скорость, км/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с грузом | порожнём |  |  |  | с грузом | порожнем |
| Самоходный грузовой | 472,8 | 501,6 | А – Б | Вверх | -46 | 426,8 | 455,6 |
|  |  |  |  | Вниз | +42 | 514,8 | 543,6 |
|  |  |  | Б – В | Вверх | -46 | 426,8 | 455,6 |
|  |  |  |  | Вниз | +42 | 514,8 | 543,6 |
|  |  |  | В – Г | Вверх | -12 | 460,8 | 489,6 |
|  |  |  |  | Вниз | +10 | 482,8 | 511,6 |
|  |  |  | Г – Д | Вверх | -12 | 460,8 | 489,6 |
|  |  |  |  | Вниз | +10 | 482,8 | 511,6 |
| Толкаемые составы | 343,4 | 376,1 | А – Б | Вверх | -46 | 297,4 | 330,1 |
|  |  |  |  | Вниз | +42 | 385,4 | 418,1 |
|  |  |  | Б – В | Вверх | -46 | 297,4 | 330,1 |
|  |  |  |  | Вниз | +42 | 385,4 | 418,1 |
|  |  |  | В – Г | Вверх | -12 | 331,4 | 364,1 |
|  |  |  |  | Вниз | +10 | 353,4 | 386,1 |
|  |  |  | Г – Д | Вверх | -12 | 331,4 | 364,1 |
|  |  |  |  | Вниз | +10 | 353,4 | 386,1 |

5. Определение частоты и интервала отправления грузовых судов и составов из пункта погрузки

Частота отправления представляет собой среднее количество отправлений судов и составов в одни сутки и определяется по формуле, отпр.сут:

rр=mtот ,                                                                    (11)

где  tот – период отправления судов на грузовой линии, сут.

Интервал отправления равен среднему промежутку времени между двумя последовательными отправлениями судов (составов) на линии. Он является обратной величиной частоты отправления и определяется как, сут:

tи=tотm.                                                           (12)

Как правило, и частота отправления, и расчётный интервал отправления имеют дробное значение.

Расчет:

1)Самоходный флот:

= 0,41 отпр/сут

= 2,4 сут.

Несамоходный флот:

= 0,27 отпр/сут

= 3,75 сут.

2) Самоходный флот:

= 0,12 отпр/сут

= 8,4 сут.

Несамоходный флот:

= 0,08 отпр/сут

= 13,1 сут.

3) Самоходный флот:

= 0,12 отпр/сут

= 8,07 сут.

Несамоходный флот:

= 0,08 отпр/сут

= 12,35 сут.

6. Расчет продолжительности круговых рейсов

Круговой рейс судна или состава представляет собой совокупность всех транспортных операций, выполняемых ими между двумя одноименными, последовательно выполняемыми операциями в одном и том же пункте.

Продолжительность круговых рейсов определяется как сумма затрат времени на обработку судов в пунктах загрузки и разгрузки и времени нахождения их в пути в прямом и обратном направлениях:

| . | (13) |
| --- | --- |

Затраты времени на обработку грузовых судов в пунктах загрузки и разгрузки складываются из технических, грузовых и технологических операций, сут:

| , | (14) |
| --- | --- |

| где |  | – | затраты времени на технические операции, ч; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | – | затраты времени на грузовые операции в пунктах обработки, ч; |
|  |  | – | затраты времени на технологические операции (ожидания), ч. |

Продолжительность грузовых операций определяется отношением нормы загрузки судна к соответствующим судо-часовым нормам, сут:

| , | (15) |
| --- | --- |

| где |  | – | судо-часовая норма погрузки или выгрузки груза (по заданию), т/ч. |
| --- | --- | --- | --- |

Затраты времени на технологические операции определяются по формуле, сут:

| , | (16) |
| --- | --- |

| где |  | – | коэффициент относительного ожидания грузовой обработки (принять = 0,3…0,5). |
| --- | --- | --- | --- |

Время нахождения судов и составов в пути складывается из чистого времени хода в прямом и обратном направлениях и затрат на технические и технологические операции  в пути следования, сут:

|  | (17) |
| --- | --- |

Чистое время хода за круговой рейс () определяется через нормы скорости по участкам пути (табл. 4).

Затраты времени на технические и технологические операции в пути следования () обусловлены необходимостью шлюзования судов и составов в п. В. В расчетах принимается время одного шлюзования равным: 2 часа для грузовых теплоходов и 3 часа для составов.

Расчеты:

Самоходный флот

руда, уголь:

= 0,59 сут

0,4*0,59=0,24 сут

= 0,83 сут

Лес:

= 1,19 сут

0,4*1,19=0,48 сут

= 1,87 сут.

Несамоходный флот

руда, уголь:

= 0,93сут

0,6*0,93=0,56 сут

= 1,74 сут

Лес:

= 1,85 сут

0,6*1,85=1,11 сут

= 3,21 сут.

Таблица 5

Расчет времени нахождения судов и составов в пути

| Пункты | Раст-е | 1-вверх | 1-вниз | 2-вверх | 2-вниз | 3-вверх | 3-вниз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Самоходный флот |  |  |  |  |  |  |  |
| А-Б | 320 | 320/426,8=0,74 | 320/543,6=0,59 | 320/426,8=0,74 | 320/543,6=0,59 | 320/426,8=0,74 | 320/543,6=0,59 |
| Б-В | 390 | 390/426,8=0,91 | 390/514,8=0,76 | 390/426,8=0,91 | 390/514,8=0,76 | 390/426,8=0,91 | 390/543,6=0,72 |
| В-Г | 480 | 480/460,8=1,04 | 480/482,8=0,99 | 480/460,8=1,04 | 480/482,8=0,99 | 480/460,8=1,04 | 480/511,6=0,94 |
| Г-Д | 410 | 410/460,8=0,89 | 410/511,6=0,8 | - | - | - | - |
| tх |  | 3,58 | 3,14 | 2,7 | 2,34 | 2,68 | 2,26 |
| tтто |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  |
| ∑tпут |  | 6,88 |  | 5,2 |  | 5,1 |  |
| Несамоходный флот |  |  |  |  |  |  |  |
| А-Б | 320 | 320/297,4= =1,08 | 320/462=0,7 | 320/297,4= =1,08 | 320/418,1= =0,77 | 320/297,4= =1,08 | 320/385,4= =0,83 |
| Б-В | 390 | 390/297,4= =1,31 | 390/422=0,92 | 390/297,4= =1,31 | 390/385,4= =1,01 | 390/297,4= =1,31 | 390/385,4= =1,01 |
| В-Г | 480 | 480/331,4= =1,45 | 480/390=1,23 | 480/331,4= =1,45 | 480/353,4 =1,36 | 480/331,4= =1,45 | 480/353,4= =1,31 |
| Г-Д | 410 | 410/331,4= =1,24 | 410/430=0,95 | - | - | - | - |
| tх |  | 5,07 | 4,20 | 3,84 | 3,14 | 3,84 | 3, |
| tтто |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  |
| ∑tпут |  | 9,53 |  | 7,24 |  | 7,1 |  |

Результаты расчета времени кругового рейса сведены  в табл. 6.

Таблица 6

Расчет времени кругового рейса

| Номер линии | Тип судов или составов | Интервал отправления, сут | Время нахождения в пути, сут | Время грузовой обработки в пунктах, сут |  |  |  |  | Продолжительность кругового рейса, сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А | Б | В | Г | Д |  |
| 1 | Груз т/х | 2,4 | 6,88 | 0,83 | 0,83 |  | 0,59 | 0,83 | 9,96 |
|  | Состав | 3,75 | 9,53 | 1,74 | 1,74 |  | 0,93 | 1,74 | 15,68 |
| 2 | Груз т/х | 8,4 | 5,2 | 1,87 | 0,83 |  | 2,46 | - | 10,36 |
|  | Состав | 13,1 | 7,24 | 3,21 | 4,14 |  | 2,23 | - | 16,82 |
| 3 | Груз т/х | 8,07 | 5,1 | 1,87 |  |  | 1,87 | - | 8,84 |
|  | Состав | 13,1 | 7,1 | 3,21 |  |  | 3,21 | - | 13,51 |

7. Расчет потребности во флоте на транспортной работе

Среднесуточная потребность во флоте в единицах судов определяется для каждого вида флота (грузовой самоходный, толкачи) по формуле

| , | (18) |
| --- | --- |

| где |  | – | расчетная частота отправления судов или составов, ед./сут; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | – | продолжительность кругового рейса самоходных грузовых судов, составов толкачей и барж (см. табл. 4), сут; |
|  |  | – | коэффициент, учитывающий дополнительные затраты времени, которые не учитываются в составе кругового рейсa (навигационный ремонт, стоянки по метеоусловиям и др.), можно принять для самоходных судов равным 0,05, для несамоходных – 0,08. |

Расчетная величина среднесуточной потребности во флоте, как правило, имеет дробное значение  и не округляется до целого числа. Это означает, что не все суда заняты на заданных перевозках в течение всего периода отправления. Они могут быть использованы и на других перевозках в рамках навигационного периода.

Среднесуточная потребность в баржах определяется по формуле

| , | (20) |
| --- | --- |

| где |  | – | число барж в составе (принимается из задания), ед. |
| --- | --- | --- | --- |

Расчеты:

Самоходный флот

1 линия = 4 ед. судов

2 линия = 1,3 ед. судов

3 линия = 1,1 ед. судов

∑

Несамоходный флот

1 линия = 4,4 ед. судов

2 линия = 1,4 ед. судов

3 линия = 1,1  ед. судов

∑,∑

8. Расчёт показателей сравнительной эффективности

использования на перевозках разных типов флота

Для обоснования оптимального плана освоения перевозок необходимо оценить сравнительную экономическую эффективность использования типов флота на сформированных в разделе 3 грузовых линий. В качестве показателя сравнительной эффективности разных типов судов на конкретных линиях рекомендуется использовать показатель себестоимости перевозок, отражающий эксплуатационные затраты по флоту, приходящиеся на единицу грузооборота.

Вначале производится расчет эксплуатационных расходов по флоту за плановый период эксплуатации, р.:

а) для самоходных грузовых судов

Э=Сггхtх+Сгтстtстtкр*фгтtэ ,					(20)

б) для толкаемых составов

Э=фт*Стхtт+Стстtстtкр+фбСб*tэкр ,					(21)

где  фгт, фт, фб – среднесуточная потребность во флоте соответственно самоходных грузовых судов, толкачей и несамоходных грузовых судов (барж), ед.;

Сггх, Сгтст, Стх, Стст  - суточная стоимость содержания самоходного грузового судна и толкачей в ходу и на стоянке соответственно, р./сут.;

Сб – суточная стоимость содержания несамоходного судна, р./сут.;

кр – коэффициент, учитывающий расходы на оплату услуг рейдового флота (можно принять равным 1,05).

Себестоиомтсть перевозок, р./1000 ткм, рассчитывается как

S=ЭАг,							(22)

где Аг – суммарный грузооборот на линии ( в сумме по прямому и обратному направлениям), тыс. ткм.,

Аг=Gпрlпр+Gобрlобр.

Расчет:

Самоходное судно

1-ая линий

Э=315*6,88+165*3,089,96*4,3*220=254109,277 р.

Аг=370*1600+370*870=913,9 тыс.ткм.

S=254109,277913,9=0,29 р./1000  ткм.;

2-ая линий

Э=315*5,2+165*5,1610,36*1,3*220=68722,818 р.

Аг=110*1190+110*870=226,6 тыс.ткм.

S=68722,818226,6=0,304 р./1000  ткм

3-ая линий

Э=315*5,1+165*3,748,84*1,1*220=60872,307 р.

Аг=110*1190=130,9 тыс.ткм.

S=60872,307130,9=0,47 р./1000  ткм

Несамоходное судно

1-ая линия

Э=4,4*195*9,53+95*6,1515,68+8,8*24*220*1,05=207121,53 р.

Аг=370*1600+370*870=913,9 тыс.ткм.

S=207121,53913,9=0,23 р./1000  ткм

2-ая линия

Э=1,4*195*7,24+95*9,5816,82+2,8*24*220*1,05=60166,63 р.

Аг=110*1190+110*870=226,6 тыс.ткм.

S=60166,63  226,6=0,27 р./1000  ткм.

3- линия

Э=1,1*195*7,1+95*6,4113,51+2,2*24*220*1,05=49690,19 р.

Аг=110*1190=130,9 тыс.ткм.

S=49690,19130,9=0,38 р./1000  ткм

Расчеты заносятся в таблицу 7.

Таблица 7

Показатели сравнительной эффективности

| Наименование грузовой линии | Грузооборот, тыс.ткм | Эксплуатационные расходы, р |  | Себестоимость перевозок, р. / 1000 ткм |  | Соотношение себестоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Грузовые теплоходы | Составы | Грузовые теплоходы | Составы |  |
| Линия 1 | 913,9 | 254109,277 | 207121,53 | 0,29 | 0,47 | 0,62 |
| Линия 2 | 226,6 | 68722,818 | 60166,63 | 0,304 | 0,27 | 1,13 |
| Линия 3 | 130,9 | 60872,307 | 49690,19 | 0,47 | 0,38 | 1,24 |

9. Обоснование оптимального варианта освоения перевозок

На основании сравнительного анализа себестоимость перевозок в грузовых теплоходах и толкаемых составах нужно произвести оптимальную расстановку имеющихся в распоряжении судов по грузовым линиям с учетом ограничений по наличию флоту. Общая стратегия формирования плана освоения перевозок направлена, прежде всего, на полное использование ресурсов наиболее эффективного флота.

Рекомендуется следующий порядок действий:

- среди грузовых линий, для которых еще не произведена расстановка флота, выбирается линия, имеющая самое большое относительное различие двух типов флота по критерию «себестоимость перевозок»;

- на эту линию «ставится» тип флота с наименьшей себестоимостью перевозок и определяется его среднесуточное количество:

Ф=minФрасч;Фнал ,                                          (23)

где  Фрасч – среднесуточная потребность во флоте данного типа для  освоения заданных перевозок на линии, ед.;

Фнал  - среднесуточное наличие флота данного типа за вычетом количества, судов, уже расставленных на другие линии, ед.;

- производится сравнение потребности во флоте на линии с его наличием. При этом возможны две ситуации:

- если Фнал<Фрасч , т.е. имеющихся в наличие судов данного типа не хватает для освоения перевозок на линии, то следует перейти к пункту 4;

- если Фнал≥Фрасч, то плановые перевозки на данной линии полностью осваиваются данным типом флота, и при этом осваивается в наличии Фост=Фнал-Ф  ед. непосредственных судов (составов). Далее следует перейти к рассмотрению других линий, т.е. к п.1;

- определяется объем перевозок, который может быть освоен на этой линии флотом данного типа с учетом его наличия:

Gпр(обр)=Qэпр(обр)Фналtотtкр(1+kдоп) ,                                        (24)

где   Gпр(обр) – объем перевозок в прямом(обратном) направлениях;

Qэпр(обр)- норма загрузки судна(состава) в прямом (обратном) направлениях;

Фнал – наличие флота, ед.;

- определяются объем перевозок на линии, который не может быть освоен наиболее эффективным для неё типом флота вследствие недостатка его наличия, тыс.т.:

Gпр(обр)нд=Gпр(обр)пл-Gпр(обр).                                  (25)

Эти перевозки должны быть освоены вторым (наименее эффективным) типом флота;

6) определяется потребность во флоте, необходимая для освоения объемов, установленных в п. 5 (см. раздел 7). При расчете параметров организуемой дополнительной линии следует следить за тем, чтобы соблюдалось условие равенства судопотоков прямого и обратного направлений. При необходимости можно перераспределить объемы перевозок между линиями;

7)осуществляется проверка: освоены ли плановые объемы перевозок на всех грузопотоках? Если да, то следует перейти к п. 8, если нет, – вернуться к п. 1;

8) рассчитывается число невостребованных на перевозках судов как разница между заданным наличием флота и его количеством,расставленном по грузовым линиям.

Полученный оптимальный план освоения перевозок оформляется в виде стандартной формы, пример которой приведен в табл. 7.

Расчеты:

Самоходные суда Фнал=4

Линия 1

Фнал≥Фрасч, плановые перевозки на данной линии полностью осваиваются данным типом флота.

В наличии остается:

Фост=4-4=0 ед. нераспределенных судов

Линия 2

Фнал≥Фрасч, плановые перевозки на данной линии полностью осваиваются данным типом флота.

В наличии остается:

Фост=4-1,3=2,7 ед. нераспределенных судов

Линия 3

Фнал≥Фрасч, плановые перевозки на данной линии полностью осваиваются данным типом флота.

В наличии остается:

Фост=4-1,1=2,9 ед. нераспределенных судов

Несамоходыне суда Фнал=5

Линия 1

Фнал≥Фрасч, плановые перевозки на данной линии полностью осваиваются данным типом флота.

В наличии остается:

Фост=5-4=1 ед. нераспределенных судов.

Линия 2

Фнал≥Фрасч, плановые перевозки на данной линии полностью осваиваются данным типом флота.

В наличии остается:

Фост=4-1,4=2,6 ед. нераспределенных судов.

Линия 3

Фнал≥Фрасч, плановые перевозки на данной линии полностью осваиваются данным типом флота.

В наличии остается:

Фост=4-1,1=2,9 ед. нераспределенных судов.

Ограничения по флоту

2линия

Потребность во флоте 2й линии Фпотрсам.фл.=1,3 ед. судов.

3 линия

Потребность во флоте 2й линии Фпотрсам.фл.=1,1 ед. судов

1линия

Потребность во флоте 2й линии Фпотрсост=4,4 ед. составов

Таблица 7

Схема (план) освоения перевозок

| прямое направление |  |  |  |  |  |  | обратное направление |  |  |  |  |  |  | tот, сут | r, 1/сут | tкр, сут | потребность во флоте |  | Аг, тыс. т-км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пункты |  | Род груза | G, тыс.т. | тип флота | Qэ, т | m | пункты |  | Род груза | G, тыс.т. | Qэ, т | судопоток |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | отпр. | назн. |  |  |  | mгр | mпр |  |  |  | ед. | тыс. тнж-сут |  |
| отпр. | назн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | Г | лес | 110 | 05074- М | 4272 | 51 | Г | Б | уголь | 110 | 4272 | 51 |  | 210 | 0,12 | 10,36 | 1,3 | 1166,3 | 226,6 |
| А | Г | лес | 110 | 05074- М | 4272 | 25 | Г | А | порожнем |  |  |  | 25 | 210 | 0,12 | 8,84 | 1,1 | 986,8 | 130,1 |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |
| А | Д | Руда | 370 | Состав | 3344*2 | 56 | Г | Б | уголь | 370 | 3344*2 | 56 |  | 210 | 0,27 | 15,68 | 4,4 | 6179,7 | 913,9 |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,4 |  |  |

## 10. Расчёт эксплуатационных показателей работы флота

Для выбранного (оптимального) варианта освоения перевозок определяются эксплуатационные показатели работы флота.

В составе эксплуатационных показателей рассчитываются нагрузка по пробегу, техническая скорость движения с грузом, коэффициент использования времени на ход с грузом, продолжительность среднего оборота, средний пробег c грузом за оборот и валовая производительность.

Показатели рассчитываются раздельно по видам флота: грузовой самоходный, грузовой несамоходный, буксирный. Расчет показателей ведется для каждой грузовой линии и для типа флота в целом.

Подготовку исходных данных и расчет показателей целесообразно свести в таблицу по предлагаемым формам. В табл. 8 приведена форма и порядок определения показателей для грузового флота (самоходного или несамоходного), а в табл. 9 – для буксирного (толкачей).

Т а б л и ц а  8 . Исходные данные и расчет плановых эксплуатационных показателей работы грузового флота  (самоходные)

| № | Наименование величины | Размерность | обозначение и порядок определения | Значение величины |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | линия 2 | Линия 3 | по флоту |
| 1 | Грузооборот | млн. ткм | Аг=Gпрlпр+Gобрlобр | 226,6 | 130,1 | 356,7 |
| 2 | размер судопотока в прямом направлении | ед. | mпр | 51 | 25 | 76 |
| 3 | тоннаже-рейсы с грузом | тыс. т.тнж | Qрг=2mпрQр | 2*51*4,8=489,6 | 2*25*4,8=240 | 729,6 |
| 4 | Продолжительность кругового рейса В том числе время хода с грузом | сут. | tкр tх гр =tхгрвв+tх грвн | 10,36 5,2 | 8,84 5,1 | 19,2 10,3 |
| 5 | Среднесуточная потребность во флоте | ед. судов | фгт | 1,3 | 1,1 | 2,4 |
| 6 | Продолжительность эксплуатационного периода | сут | tэ | 220 | 220 | 440 |
| 7 | Тоннаже-километры с грузом | млн. тнж-км | Qlг=mпрQр(lгвв+lгвн) | 51*4,8(1,19+0,87)=504,3 | 51*4,8*1,19= 142,8 | 647,1 |
| 8 | Тоннаже сутки в эксплуатации В том числе в ходу с грузои | тыс. тнж-сут | Qtэ=фгт(б)Qptэ Qptхг=mгQptхг | 1,3*4,8*220=1372,8 51*4,8* 5,2= 1272,96 | 1,1*4,8*220=1161,6 25*4,8*5,1=612 | 2534,4 1884,96 |
| 9 | Нагрузка по пробегу | т/т.тнж | pпр=Аг/Σ Qplг | 0,45 | 0,91 | 0,55 |
| 10 | Техническая скорость хода с грузом | км/сут | Uхг=Σ QplгΣQptхг | 39,6 | 23,3 | 34,3 |
| 11 | Коэффициент использования времени на ход с грузом | - | τхг=ΣQptхгΣQptэ | 0,93 | 0,53 | 0,74 |
| 12 | Продолжительность Среднего оборота | сут. | to=QtэQрг | 2,8 | 4,84 | 3,47 |
| 13 | Средний пробег с грузом за оборот | км |  | 1030 | 595 | 887 |
| 14 | Валовая производительность | ткм/тнж-сут |  | 165 | 112,4 | 140,7 |

Т а б л и ц а  9 . Исходные данные и расчет плановых эксплуатационных показателей работы грузового флота  (несамоходные)

| № | Наименование величины | Размерность | обозначение и порядок определения | Значение величины |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Линия 1 | по флоту |
| 1 | Грузооборот | млн. ткм | Аг=Gпрlпр+Gобрlобр | 913,9 | 913,9 |
| 2 | размер судопотока в прямом направлении | ед. | mпр | 56 | 56 |
| 3 | тоннаже-рейсы с грузом | тыс. т.тнж | Qрг=2mпрQр | (3,8*2)*2*56= 851,2 | 851,2 |
| 4 | Продолжительность кругового рейса В том числе время хода с грузом | сут. | tкр tх гр =tхгрвв+tх грвн | 15,68 9,53 | 15,68 9,53 |
| 5 | Среднесуточная потребность во флоте | ед. судов | фб | 13,85 | 13,85 |
| 6 | Продолжительность эксплуатационного периода | сут | tэ | 220 | 220 |
| 7 | Тоннаже-километры с грузом | млн. тнж-км | Qlг=mпрQр(lгвв+lгвн) | (3,8*2)*56*2,47= 1051,23 | 1051,23 |
| 8 | Тоннаже сутки в эксплуатации В том числе в ходу с грузои | тыс. тнж-сут | Qtэ=фгт(б)Qptэ Qptхг=mгQptхг | 13,85*7,6* 220=23157,2 56*7,6*9,53=4055,97 | 23157,2 4055,97 |
| 9 | Нагрузка по пробегу | т/т.тнж | pпр= Аг/Σ Qplг | 0,87 | 0,87 |
| 10 | Техническая скорость хода с грузом | км/сут | Uхг= Σ QplгΣQptхг | 0,26 | 0,26 |
| 11 | Коэффициент использования времени на ход с грузом | - | τхг= ΣQptхгΣQptэ | 0,16 | 0,16 |
| 12 | Продолжительность Среднего оборота | сут. | to=QtэQрг | 27,2 | 27,2 |
| 13 | Средний пробег с грузом за оборот | км |  | 1230 | 1230 |
| 14 | Валовая производительность | ткм/тнж-сут |  | 39,47 | 39,47 |

Таблица 10

Исходные данные и расчет плановых эксплуатационных показателей работы тяги

| № п/п | Наименование величины | Размерность | Обозначение и порядок определения | Значение величины |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузооборот | млн ткм |  | 913,9 |  |
| 2 | Размер судопотока в прямом направлении | ед. |  | 56 |  |
| 3 | Силорейсы с гружеными составами | тыс. л.с. |  | Nрг=2∙56*1,34=150,08 |  |
| 4 | Продолжительность кругового рейса, в том числе время хода с гружеными составами | сут | tкр | tкр |  |
|  |  |  |  | 15,98 | 9,53 |
| 5 | Среднесуточная потребность во флоте | ед. судов |  | 6,9 |  |
| 6 | Продолжительность эксплуатационного периода | сут | (задание) | 220 |  |
| 7 | Сило-километры хода с гружеными составами | тыс. сило-км |  | 56*1,34*2,47= =132,24 |  |
| 8 | Сило-сутки всего в эксплуатации, в том числе в ходу с гружеными составами | тыс. силосут |  | Ntэ | Ntхг |
|  |  |  |  | 6,9*1,34*220= 2034,12 | 56*1,34*9,53=715,3 |
| 9 | техническая скорость хода с гружеными составами | км/сут | Uхг= Σ NlгΣNtхг | 0.18 |  |
| 10 | Коэффициент использования времени на ход с гружеными составами | – |  | 0,35 |  |
| 11 | Продолжительность среднего оборота | сут |  | 13,6 |  |
| 12 | Средний пробег с грузом за оборот | км |  | 881.1 |  |
| 13 | Валовая производительность | ткм / силосут |  | 449.3 |  |

11.  Расчёт экономических показателей  перевозок и работы и флота

В составе экономических показателей рассчитываются следующие: эксплуатационные расходы по флоту, доходы от перевозок, прибыль, себестоимость перевозок, уровень рентабельности по расходам, производительность труда.

Расчеты проводятся по каждой грузовой линии, по виду флота, в целом по всем перевозкам.

Порядок расчета эксплуатационных расходов и себестоимости

перевозок показан в разделе 8.

Доходы от перевозок ΣД, р., представляют собой провозную плату, которая для кольцевой линии в общем виде определяется как:

Д=dпрАгпр+dобрAгобр					(26)

или				Д=dпрGпрlгпр+dобрGобрlгобр

где   d пр ,d обр–	средние доходные ставки за перевозку груза соответственно отправленного в прямом и обратном направлении, р./1000 ткм (приложение 5);

| пр обр Аг , Аг | – | грузооборот в прямом и в обратном направлении, ткм; |
| --- | --- | --- |
| Gпр ,Gобр | – | объем перевозок груза в прямом и обратном направлении, т; |
| пр обр lг ,lг | – | дальность перевозки грузов в прямом и обратном направлении, км. |

Прибыль определяется разностью доходов от перевозок и эксплуатационных расходов по флоту, р.:

П=Д-Э 								(27)

Уровень рентабельности (по расходам) выражается в процентах и определяется по формуле, %:

(28)

Производительность труда плавсостава оценивается грузооборотом, приходящимся на одного человека в сутки эксплуатации, ткм/чел.-сут.:

Птр=Агnэкtэ*100						(29)

где   nэкtэ – затраты труда на перевозках, чел.-сут; для грузовой линии определяется как:

nэкtэ=Фnэкtэ,							(30)

где 	nэк-численный состав экипажа, чел.

1-ая линия

Д=(333+276)*913,9=556565,1 р.

П=556565,1-207121,53=349443,57р.

а=349443,57207121,53=168,7 %

nэкtэ=13*4,4*220=12584 чел.-сут

Птр=91390012584*100=7262,4 ткмчел-сут

2-ая линия

Д=(367+276)*226,6=145703,8 р.

П=145703,8-687722,878= -542019,1р.

а== -542019,1687722,878=-78,81 %

nэкtэ=15*1,3*220=4290 чел.-сут

Птр=2266004890*100=4633,9 ткмчел-сут

3-ая линия

Д=367*130,1=47 746,7р.

П=47746,7-60872,31= -13125,6р.

а= -13125,660872,31=-21,56 %

nэкtэ=15*1,1*220=3630 чел.-сут

Птр=1301003630*100=3584,02 ткмчел-сут

12. Планирование и оценка производственно-экономической деятельности судов

Судоходная компания разрабатывает систему показателей (индикаторов) для планирования и контроля результатов производственно-экономической деятельности каждого конкретного судна.

Часть показателей служит для оценки эффективности перевозок на уровне менеджмента, осуществляющего управление работой флота (за  каждым  менеджером,  как  правило,  закреплена  определенная группа судов), часть – для оценки труда судовых экипажей. Уровень показателей, естественно, зависит от условий работы флота.

Плановые задания экипажам самоходных транспортных судов

устанавливаются на навигацию, отдельные календарные периоды (квартал, месяц) и отдельные рейсы. В плановых заданиях указывается вид предстоящей судну транспортной работы (участки работы, осваиваемые грузопотоки или наименования конкретных рейсов), плановое время работы и ряд производственно-экономических показателей. В качестве плановых показателей до экипажа доводятся те, которые зависят от качества работы экипажа (объем перевозок, грузооборот, продолжительность рабочего периода, фонд оплаты труда и механизм премирования, нормы использования флота, нормы расхода топлива и некоторые другие).

В настоящем курсовом проекте студенты для одной из грузовых линий разрабатывают производственно-экономический (производственно-финансовый) план работы судна (грузового теплохода, толкача) на навигацию для уровня судового менеджмента.

План состоит из трёх разделов, в которых отражаются общие сведения о судне и характере предстоящей работы, производственные и экономические показатели.

В составе производственных показателей судну устанавливаются: продолжительность эксплуатационного периода, календарные даты ввода (принимается студентом самостоятельно) и вывода из эксплуатации, продолжительность рабочего периода, объем перевозок и грузооборот.

Продолжительность рабочего периода определяется по формуле, сут:

tрп=tэ-tрем+tпр,					(31)

где tрем – время планового навигационного ремонта (принимается равным 3 сут);

tпр – прочие стоянки, не входящие в нормативное время кругового рейса и обусловленные метрологическими и прочими причинами (принимаются равными 4 сут).

Плановые объем перевозок и грузооборот для транспортного судна, соответственно тыс. т и млн. ткм, определяются так:

а) для самоходных грузовых судов

G=tрпtкр(Qэпр+Qэобр),						(32)

Aг=Pвал,Qptэ							(33)

б) для толкачей

G=tрпtкр(Qэпрсост+Qэ обрсост)

В составе экономических показателей для транспортного судна, работающего на закреплённом за ним участке работы (грузовой линии), устанавливаются прямые эксплуатационные расходы и себестоимость нормо-часа.

В судоходной компании прямые эксплуатационные расходы определяются по статьям затрат, включающих фонд оплаты труда, рацион бесплатного питания, топливо, материалы и смазку, износ малоценного инвентаря, зимний ремонт и отстой, навигационный ремонт и докование, амортизацию и прочие прямые расходы.

В данном проекте прямые эксплуатационные расходы, тыс. р., определяется итоговой строкой по формуле:

Эпр=сtэ(1-kрр),						(34)

где  с – среднесуточная норма общих эксплуатационных расходов на содержание самоходного суда (грузового теплохода или толкача), тыс.р./сут;

kрр – коэффициент, учитывающий распределяемые расходы  в составе общих эксплуатационных расходов (принимается 0,15).

Себестоимость содержание нормо-часа, р./н-ч, определяется по формуле:

Sнч=Эпр24*tэ.							(35)

1-ая линия

tрп=220-3+4=213 сут.

G=21315,98*13376=178290,9  тыс.т

Aг=449,3*1,34*220=132453,64 млн.ткм

Эпр=220*155,7*(1-0,15)=29115,9 тыс.т

Sнч=Эпр24*tэ=29115,924*220=5514,4

Результаты расчетов сводятся в форму:

Судоходная компания: «Волжское пароходство»

Производственно-финансовый план работы

транспортного несамоходного грузового судна 749-б

на навигацию 2018 г.

1. ОБЩИЕ  ДАННЫЕ

1. Грузоподъёмность    3800*2 тонн

2. Основной вид работы _ перевозка руды и угля_______________________

3. Участок работы А-Д, Г-Б

4. Время: ввода в эксплуатацию __ _15 апреля_______

вывода из эксплуатации ___15 ноября _____

5. Система планирования  рейсовая______________________

2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2.1. Продолжительность эксплуатационного периода, сут ___220______

2.2. Продолжительность рабочего периода, сут___210______________

2.3. Грузооборот, млн. ткм. __913,9__________________________

3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

3.1. Прямые эксплуатационные расходы, тыс. р.  29115,9

3.2. Себестоимость, в т.ч. по стоимости перевозок р./н-ч   5514,4

Руководитель предприятия

Заключение

В данном курсовом проекте я разработала организацию работы флота при освоении трёх грузопотоков – руда  (370 тыс. т) ,леса (220 тыс. т) и угля (480 тыс.т) с использованием двух видов флота – самоходных грузовых судов проекта 05074-М  и толкаемых составов, состоящих из толкачей проекта 749-б и двух барж проекта Р-79.

Сравнение  итоговых экономических показателей для всех трех рассмотренных в проекте альтернативных вариантов расстановки флота приводится в таблице 11.

Таблица 11. Сравнительная оценка вариантов расстановки флота

| Наименование показателя | Значение показателей для варианта расстановки флота |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 линия | 3 линия | 1 линия |
| Эксплуатационные расходы, млн. руб | 60872,31 | 687722,88 | 207121,53 |
| Себестоимость перевозок, р./тыс.ткм | 0,304 | 0,47 | 0,47 |
| Прибыль, млн.р. | -542019,1 | -13,125,6 | 349443,57 |
| Уровень рентабельности | -21,56 | -78,81 | 168,7 |

Исходя из того, что прибыль и уровень рентабельности на 2-ой и 3-ей  линии отрицательный, а также отрицательна прибыль, то можно сделать вывод, что лучше производить перевозки  составом.

Список литературы:

1. Кузьмичев И. К., Нюркина Э. Е., Шмелев Н. В.: Организация перевозок грузов в судах: метод. указания по выплнению курсовой работы. – Н. Новгород: Изд-во ФГОУ ВПО «ВГАВТ», 2016. –36 с